- ISO/OSI model

  - teoretický model komunikace v počítačové síti

  - skládá se ze 7 vrstev:

    - fyzická vrstva

      - navazování a ukončování spojení s komunikačním médiem

      - spolupráce na efektivním rozložení všech zdrojů mezi uživatele

      - konverze digitálních dat na signály (modulace)

    - linková vrstva

      - uspořádává data do logických celků – rámců (frames)

      - stará se o nastavení parametrů přenosu, oznamuje chyby

      - zajišťuje, aby nedocházelo ke kolizím

      - zodpovědná za přenos dat mezi dvěma a více zařízeními v jednom segmentu lokální sítě

      - komunikace na základě MAC adres

      - protokoly: Ethernet, HDLC, …

    - síťová vrstva

      - komunikace mezi segmenty lokální sítě

      - zavádí logickou adresaci -> směrování (routery)

      - komunikace na základě IP adres

      - protokoly: IPv4, IPv6, …

    - transportní vrstva

      - rozlišuje jednotlivá spojení v rámci jednoho zařízení pomocí portů

      - řídí rychlost průtoku dat

      - protokoly: TCP, UDP

    - relační vrstva

      - organizace a synchronizace dialogu mezi spolupracujícími relačními vrstvami dvou systémů a řízení výměny dat mezi nimi

    - prezenční vrstva

      - transformace dat do tvaru, které používají aplikace (šifrování, konvertování, komprimace)

    - aplikační vrstva

      - poskytuje aplikacím přístup ke komunikačnímu systému a umožňuje tak jejich spolupráci

- TCP/IP model

  - praktický model na základě TCP/IP protokolu

  - zjednodušený ISO/OSI model

  - skládá se ze 4 vrstev:

    - vrstva síťového rozhraní

      - 1., 2. vrstva OSI modelu (fyzická + linková)

    - síťová vrstva

      - 3. vrstva OSI modelu (síťová)

    - transportní vrstva

      - 4. vrstva OSI modelu (transportní)

    - aplikační vrstva

      - 5., 6., 7. vrstva OSI modelu (relační, prezenční, aplikační)

- síťové rozhraní

  - hardwarový nebo softwarový prvek, který umožňuje operačnímu systému komunikovat po síti (v praxi často kombinace hardwaru a softwaru)

  - fyzická vrstva realizována hardwarem (př. síťová karta), vyšší vrstvy součástí ovladače nebo operačního systému

  - eth0, eth1, … (ifconfig)

- lokální síť (LAN)

  - síť malého rozsahu, které nejčastěji spojují koncové stanice společně s připojením k rozsáhlejší síti (WAN)

  - domácnosti, kancelářské komplexy, …

- MAC adresa

  - šestice bytů, která je unikátní pro každé síťové rozhraní v síti

    - první trojice bytů je unikátní pro výrobce

    - druhá trojice bytů unikátní pro každé síťové rozhraní vyrobené jedním výrobcem

  - slouží pro komunikaci v jednom segmentu lokální sítě (linková vrstva)

  - součástí hardwarové části každého síťového rozhraní

- IP adresa

  - aktuálně používaná IPv4 (4 byty) nebo IPv6 (16 bytů)

      - IPv4 používanější a rozšířenější, nicméně tendence přechodu na IPv6 kvůli většímu poolu adres

  - slouží pro identifikaci síťových rozhraní na síťové vrstvě

  - párována s maskou sítě

      - slouží k rozdělení sítě do podsítí

      - zapisována v binárním tvaru nebo pomocí CIDR notace

- ARP protokol

  - překlad IPv4 adresy na MAC adresu (zápis do ARP tabulky)

  - opačným směrem funguje protokol RARP

  - u IPv6 nahrazeno protokolem NDP

- Opakovač (Repeater / Hub)

  - dnes již zastaralý síťový prvek pracující na fyzické vrstvě OSI modelu

  - varianta s 2 porty = repeater, varianta s více porty = hub

  - zesiluje modulovaný signál, příp. ho může rozdělit

- Switch (přepínač)

  - síťový prvek pracující v linkové vrstvě OSI modelu

  - přeposílá datové rámce mezi svými porty na základě MAC adres

  - umožňují MAC broadcast – rozpošle na všechny porty

  - nemění obsah paketů, pouze je přeposílají (maximálně mohou paket zahodit)

- Router (směrovač)

  - síťový prvek pracující v síťové vrstvě OSI modelu

  - zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými segmenty sítě (subnety) podle směrovací tabulky

      - pro každý záznam obsahuje mimojiné:

        - IP adresu a masku cílové sítě

        - defaultní bránu (gateway)

  - umožňují propojovat i sítě zcela odlišných typů (př. kabelové a bezdrátové)

  - možnost statického i dynamického směrování

- Defaultní brána

  - pokud není pro cílovou IP adresu paketu nalezena odpovídající síť ve směrové tabulce, tak je paket odeslán na defaultní bránu

  - typicky adresa směrovače, který stojí ve směru do internetu nebo větší sítě

- TCP

  - protokol transportní vrstvy OSI modelu

  - slouží pro potvrzovanou komunikaci s řízením datového toku

  - používá se např. při komunikaci s webem, ssh, posílání e-mailů, …

- UDP

  - protokol transportní vrstvy OSI modelu

  - komunikuje bez potvrzení a bez řízení datového toku (jednodušší, bez nutnosti režie – nicméně nezaručuje doručení)

  - používáno pro streamy, VoIP, …

- DHCP

  - služba pro automatickou konfiguraci síťových rozhraní v segmentu lokální sítě

  - architektura klient-server

  - pomocí DHCP lze obdržet mimo jiné tyto informace:

      - IP adresa, maska

      - defaultní brana

      - IP adresa DNS serveru

- DNS

  - převod jmenné adresy na IP adresu

  - př. fit.cvut.cz → 147.32.232.248

- NAT

  - doplňková služba routeru

  - vzniknul při zjištění nedostatečného rozsahu IPv4 adres

  - na základě nastavených pravidel mění hlavičky paketu pro síťovou a transportní vrstvu

  - typicky používáno při spojení LAN a WAN (za 1 veřejnou IP možné schovat velké množství soukromých IP adres)

  - možnost statického i dynamického provedení

- Firewall

  - směrovač (router), který kromě směrování umožňuje aplikovat i nějakou bezpečnostní politiku (př. paketový filtr nebo proxy server)