1)

Datové hazardy jsou potenciální narušení datových a jmenných

závislostí v programu při proudovém zpracování.

Nechť i < j jsou 2 celá čísla (Instrukce i je dříve v programu než instr. j)

RAW – (DLX)

1. Mezi i a j je skutečná datová závislost

2. Instrukce j chce číst novou hodnotu dříve než ji instrukce i může zapsat.

WAR –

1. Mezi i a j je protizávislost

2. Instrukce j chce zapsat výsledek dříve než instrukce i přečte předchozí

hodnotu.

WAW –

1. Mezi i a j je výstupní závislost

2. Instrukce j chce to zapsat výsledek dříve než instrukce i

2) DLX

a)  Tclk = 200ms, CPI = 1

b) 5stupnu pipeline tIF = 50ms, tID = 30ms, tEX = 35ms, tMEM = 50ms, tWD = 50ms

IC * 1 * 200 / IC * 1 * 50 = 4

3) Procesorova arch.

a) CPIa frekv. TCLKa

b) 2x hod frekv. Oproti A, CPIb o 35% vyšší než CPIa

c) 2jádra A na čip; paralel. část programu – 60% doby arch. A (CPI není ovlivněno paralel.)

4) predikce skoku – statická/dynamická rozdíl

Statická predikce - v době překladu je zakódována v instrukci

- pipeline se chová tak, jako by skok měl vždy proběhnout

Dynamická – za běhu HW, zdá se být lepší

5) inicializační interval

- Čas potřebný k nastartování dané jednotky. Na konci iniciačního intervalu je již k dispozici jeden výsledek.

strip  mining

- Délka vektoru je větší než maximální délka vektoru

- Generuje kód tak, aby délka odpovídala S

6) fyz. pamet 32GB

Cache 512kB

BS = 128B

AS = 2

W = 8B

Random obět, write back

a) adresa pam. na části

b) schéma

c) cesta v b

d) TCpu – ovlivneni kapacity, vel. Bloku,

e) compulsory

Studené (povinné) výpadky – Compulsory misses

první přístup k danému bloku v hlavní paměti

např. po startu počítače, po spuštění nového programu apod.

capacity

- způsoben omezenou velikostí cache (už se do ní nic nevejde a musí se něco vyměnit), u plně asoc. cache

conflict / collision miss

výpadky z d ˚uvodu, že 2 a více rozdílných adres pameti je ˇ

mapováno na stejné místo v cache (stejný index)

pˇrístup k jiné adrese mapované na stejné místo v cache znamená

nutnost vyˇradit stávající blok a nacíst nový

f) AMAT – vysvetleni parametru

7) 5stupnova pipeline F,D,E,M,W

FW: M-> E ; W -> E

BNEZ podm v E, PC v M

Obsah reg. V ramci stupne W může být přečten záv. Instrukci v D; R3 = 4

Rozp hazardů v D

7b vykonová  rce CPU + vysvětlit části

7c vykonova rce CPU která zohlednuje možnost proudového zpracování + popsat části

START: LW R5, 0(r4)

ADD R4,R5,R4

SUBUI R3,R3,#1

NOP

BNEZ R3, LAB2

SUBUI R3,R3,#1

ADD R4,R5,R4

LAB2: BNEZ R3,LAB2

8) T&S

a) popsat v assembleru pomoci atom. instr.

b) analyza poctu instrukci na svernici v systemu SMP s p = 6 procesory se sdílenou pamětí a MESI koherentním protokolem

i. P1 odemkne zámek – předtím pro paměti S jako locked

ii. P2-P6 usiluje o vstup dokud není uspokojen – pak odemkne a už se o hodnotu nezajímá

iii. když je procesor v kritické sekci každý procesor stihne 1 neúspěšný pokus

počet sběr. Transakcí od odemčení P1 dokud P2-P6 neodemkne poslední

+ vysvětlit fci každého

---------------

Zpožděný skok – použit pokud instrukce v delay slotu

může být provedena bez ohledu na vykonání skoku.

º Normální skok – Instrukce v delay slotu je zrušena pokud

je skok proveden (tj. když se skáče)

º Rušící skok – Instrukce v delay slotu je zrušena pokud

skok není proveden (tj. když se pokračuje sekvenčně)

- Střední doba přístupu do paměti

AMAT = HT + MR * MP

AMAT ... (Average Memory Access Time) Střední doba přístupu do paměti
HT ... (Hit Time) Vybavovací doba Cache v případě nalezení dané položky (Cache Hit)
MR ... (Miss Rate) Koeficient výpadku 
MP ... (Miss Penalty) Vybavovací doba v případě nenalezení dané položky v Cache (Cache Miss)
Rovnice stanovuje, že střední doba přístupu do paměti je rovna vybavovací době Cache a v případě, že daná položka nebyla nalezena, zvětší se tato
doba o vybavovací dobu další úrovně paměťové hierarchie. V případě, že se jedná o dvouúrovňový paměťový systém, MP odpovídá vybavovací době
hlavní paměti.  Hodnoty pro HT a MP je možné zadávat bud v taktech nebo v časových jednotkách (např. v nanosekundách).

- Výkonnostní rovnice CPU

TCPU = IC * (CPIint + MAPI * MR * MP) * Tclk

IC ... počet instrukcí v daném programu
CPIint ... CPI za předpokladu ideální paměťové hierarchie (CPIint = CPIpipeline_ideal + Stalls Per Instruction)
MAPI ... (Memory Access Per Instruction) Počet přístupů do paměti na instrukce (MAPI = 1 + LSR)
1 odpovídá čtení instrukce z paměti, LSR ... (Load /Store Rate) odpovídá četnosti instrukcí Load/Store
MR ... (Miss Rate) Koeficient výpadku 
MP ... (Miss Penalty) Vybavovací doba v případě nenalezení dané položky v Cache (Cache Miss) v taktech procesoru.

Hodnocení pomocí TCPU je přesnější, neboť odpovídá době zpracování programu. Na první pohled Vás možná zarazí chybějící HT.
Doba čtení z Cache (Hit Time) je již zahrnuta ve velikosti Tclk (pokud přístup do Cache odpovidá jednomu stupni pipeline – viz např. IF a MEM).
Případně je již zohledněna v Tclk a CPIint , pokud je přístup do paměti na více stupňů pipeline (viz superpipelining).
K hodnotě CPIint získané simulací např. v programu WinDLX za předpokladu ideální Cache, jsou připočteny další čekací taky
odpovídající výpadkům Cache (MAPI * MR * MP).

- Obě rovnice naznačují, že pro minimalizaci AMAT nebo TCPU je nutné minimalizovat HT, MR a MP. Bohužel nejsou tyto faktory navzájem nezávislé.
HT a MP jsou navíc technologicky závislé parametry (je možné je určit např pomocí simulátoru CACTI).
MR a MAPI jsou technologicky nezávislé a je možné je určit pomocí Cache simulátoru Dinero.

Poznámka: Výše uvedené rovnice jsou prvním přiblížením vhodným k pochopení základních trendů.
  Pro přesnější výpočet na dané konfiguraci pamětového systému je třeba součiny MR*MP a MAPI*MR*MP rozpsat detailněji do jednotlivých složek. 
(Konkrétní příklady výpočtu je možné nalézt na slajdech z přednášek 8 a 9)