Uvažujte symetrický multiprocesorový systém (SMP) s

- MESI

- WTWNA

koherenčním protokolem.

Dále uvažujte, že v paměti je uložen blok na adresách x, x+1, x+2 a x+3. Počáteční hodnota tohoto bloku je {a,b,c,d}.

Do následující tabulky doplňte jak se mění stav bloku v jednotlivých skrytých pamětech v systému s 3 procesory a jaké transakce se posílají po sběrnici.

|  | Stav bloku | $(P1) Hodnota | Stav bloku | $(P2) Hodnota | Stav bloku | $(P3) Hodnota | Hodnota bloku v hl. paměti | Transakce na sběrnici ve formátu (zdroj:typ transakce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počáteční stav | Invalid | - | Invalid | - | Invalid | - | {a,b,c,d} |  |
| P1: PrRd M[x] | Exclusive | {a,b,c,d} | Invalid | - | Invalid | - | {a,b,c,d} | P1: BusRd, s=0 ; M: MemSup |
| P1: PrWr M[x], e | Modified | {e,b,c,d} | Invalid | - | Invalid | - | {a,b,c,d} | - |
| P2: PrRd M[x+1] | Shared | {e,b,c,d} | Shared | {e,b,c,d} | Invalid | - | {e,b,c,d} | P2: BusRd, s=1 ; P1: CacheFlush |
| P1: PrRd M[x] | Shared | {e,b,c,d} | Shared | {e,b,c,d} | Invalid | - | {e,b,c,d} | - |
| P3: PrWr M[x+1],f | Invalid | - | Invalid | - | Modified | {e,f,c,d} | {e,b,c,d} | P3: BusRdX ; M: MemSup |
| P3: PrWr M[x+2],g | Invalid | - | Invalid | - | Modified | {e,f,g,d} | {e,b,c,d} | - |

Naznačte ve stavovém diagramu pro daný protokol všechny přechody, ke kterým došlo při provádění výše uvedeného programu.

|  | Stav bloku | $(P1) Hodnota | Stav bloku | $(P2) Hodnota | Stav bloku | $(P3) Hodnota | Hodnota bloku v hl. paměti | Transakce na sběrnici ve formátu (zdroj:typ transakce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počáteční stav | Invalid | - | Invalid | - | Invalid | - | {a,b,c,d} |  |
| P1: PrRd M[x] | Exclusive | {a,b,c,d} | Invalid | - | Invalid | - | {a,b,c,d} | P1: BusRd, s=0 ; M: MemSup |
| P1: PrWr M[x], e | Modified | {e,b,c,d} | Invalid | - | Invalid | - | {a,b,c,d} | - |
| P2: PrRd M[x+1] | Shared | {e,b,c,d} | Shared | {e,b,c,d} | Invalid | - | {e,b,c,d} | P2: BusRd, s=1 ; P1: CacheFlush |
| P1: PrRd M[x] | Shared | {e,b,c,d} | Shared | {e,b,c,d} | Invalid | - | {e,b,c,d} | - |
| P2: PrWr M[x+1], ň | Invalid | - | Modified | {e,ň,c,d} | Invalid | - | {e,b,c,d} | P2: BusUpgr |