Uvažujte symetrický multiprocesorový systém (SMP) s

- MESI

- WTWNA

koherenčním protokolem.

Dále uvažujte, že v paměti je uložen blok na adresách x, x+1, x+2 a x+3. Počáteční hodnota tohoto bloku je {a,b,c,d}.

Do následující tabulky doplňte jak se mění stav bloku v jednotlivých skrytých pamětech v systému s 3 procesory a jaké transakce se posílají po sběrnici.

|  | Stav bloku | $(P1) Hodnota | Stav bloku | $(P2) Hodnota | Stav bloku | $(P3) Hodnota | Hodnota bloku v hl. paměti | Transakce na sběrnici ve formátu (zdroj:typ transakce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počáteční stav | Invalid | - | Invalid | - | Invalid | - | {a,b,c,d} |  |
| P1: PrRd M[x] | Valid | {a,b,c,d} | Invalid | - | Invalid | - | {a,b,c,d} | P1: BUS_READ |
| P1: PrWr M[x], e | Valid | {e,b,c,d} | Invalid | - | Invalid | - | {e,b,c,d} | P1: BUS_WRITE |
| P2: PrRd M[x+1] | Valid | {e,b,c,d} | Valid | {e,b,c,d} | Invalid | - | {e,b,c,d} | P2: BUS_READ |
| P1: PrRd M[x] | Valid | {e,b,c,d} | Valid | {e,b,c,d} | Invalid | - | {e,b,c,d} | - |
| P3: PrWr M[x+1],f | Valid | {e,b,c,d} | Valid | {e,b,c,d} | Invalid | - | {e,f,c,d} | P3: BUS_WRITE |
| P3: PrWr M[x+2],g | Valid | {e,b,c,d} | Valid | {e,b,c,d} | Invalid | - | {e,f,g,d} | P3: BUS_WRITE |

Naznačte ve stavovém diagramu pro daný protokol všechny přechody, ke kterým došlo při provádění výše uvedeného programu.