Uvažujte symetrický multiprocesorový systém (SMP) s

- MESI  - červenou b.

- WTWNA  koherenčním protokolem.

Dále uvažujte, že v paměti je uložen blok na adresách x, x+1, x+2 a x+3. Počáteční hodnota tohoto bloku je {a,b,c,d}.

Do následující tabulky doplňte jak se mění stav bloku v jednotlivých P1: BUS READ skrytých pamětech v systému s 3 procesory a jaké transakce se posílají po sběrnici.

|  | Stav bloku | $ (P1) Hodnota | Stav bloku | $ (P2) Hodnota | Stav bloku | $ (P3) Hodnota | Hodnota bloku v hl. paměti | Transakce na sběrnici ve formátu (zdroj:typ transakce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počáteční stav | Invalid | - | Invalid | - | Invalid | - | {a,b,c,d} |  |
| P1: PrRd M[x] | V , E | a,b,c,d ; a,b,c,d | I , I | ---- | I , I | ----- | A,b,c,d ; a,b,c,d | P1: BUS READ; P1: BUS READ, SS=S = 0; M: MemSup |
| P1: PrWr M[x], e | V , M | e,b,c,d ; e,b,c,d | I |  | I |  | E,b,c,d ; a,b,c,d | P1: BUS WRITE ; -------- |
| P2: PrRd M[x+1] | (V), S | e,b,c,d | V , S | a,b,c,d ; e,b,c,d | I |  | e,b,c,d | P2: BUS READ ; P2: BUS READ; Ssds=1 A P1: CACHE FLUSH S=1 |
| P1: PrRd M[x] | V, S | e,b,c,d ; e,b,c,d |  |  | I |  | e,b,c,d | ------------- ; --------- |
| P2: PrWr M[x+1],ň | I | ------ | M | e,ň,c,d |  |  | e,b,c,d | P2: BUS Upgrade |
| P3: PrWr M[x+1],f | I, I | ----- | I , I | ----- | I , M | e,b,f,d | e,b,f,d ; e,b,c.d | P3: BUS WRITE ; P3: BUS READX M: MemSup |
| P3: PrWr M[x+2],g | I |  | I |  | I , M | e,b,f,g | e,b,f,g | P3: BUS WRITE ; ----------- |

P2: PrWr M[x+1],ň  --- v původním zadání není

Naznačte ve stavovém diagramu pro daný protokol všechny přechody, ke kterým došlo při provádění výše uvedeného programu.