TYPY SBĚRNIC

- PCI- s ní se ještě v hojné míře setkáme

- Slouží k zasunutí přídavných karet

- AGP – slouží pouze ke komunikaci PC s grafickou kartou

Sloty se odlišují z hlediska technického rychlostí, šířkou sběrnice a z hlediska mechanického tvarem a elektricky- napájením.

- PCI Express (PCIe)- sběrnice relativně nová, která by postupně měla nahradit předešlé typy

- Je rychlejší než předchozí typy

- USB- je v podstatě také sběrnicí, ale používá se hlavně pro připojení periferií ke skříni

ROZHRANÍ PC

- Není to uvnitř PC, ale venku

- Připojuje se do nich myš, klávesnice, tiskárna,..

2 rozhraní: 1. Sériové- v němž proudí bity jednoho slova seriově (jeden za druhým)

Bit- 1,0

2. Pararelní- které přenáší bity slova paralelně (současně)

PARARELNÍ ROZHRANÍ

- Bylo původně určeno pro připojení tiskárny, později přibyly i další periférie

- Dnes ho však najdeme na málokteré tiskárně

- Konektor je 25polový, na PC má konektor zdířky a kabel kolíčky

SÉRIOVÉ ROZHRANÍ

- Pomalejší než paralelní, ale je univerzálnější a snadněji programovatelné a lze tak připojit i nestandardní periferie

- Běžné periferie (myši, mobilní telefony, tiskárny) se sem dnes téměř nepřipojují, rozhraní je opět nahrazováno sběrnicí USB

- Používá se opět konektor typu CANON, buď má 25 polů nebo 9 polů

- Má na PC kolíky na rozdíl od paralelního

- Pak tam jsou zdířky

PS2- konektor bývá vyveden ze základní desky

- U nových PC je zásuvkou PS2 připojena k PC myš i klávesnice

- LPT1, LP2 ..

UNIVERZÁLNÍ SÉRIOVÁ SBĚRNICE USB

- Má topologickou strukturu podobnou pyramidě

- Na vrcholku pyramidy stojí „hostitel, kořen“ (většinou vestavěný do základní desky PC), který řídí podřízená zařízení

- Délka kabelu 5 m

- Podporuje PnP (najde si zařízení)

1,5 Mb/s Low Speed  USB 1.0

12Mb/s High Speed  USB 1.0

USB 2.0- 480 Mb/s

USB 3.0- 5Gb/s

- Podpora připojení až 127 zařízení

- Možnost připojení za chodu PC

S rozhraním USB se dnes vyrábějí téměř všechny periferie: klávesnice, myši, pákové ovladače, výměnná média, modemy, skenery, fotoaparáty, zvuková zařízení, tiskárny, fotoaparát, telefon, TV karta, flashka

INTEGRACE ROZHRANÍ

- Vstupně-výstupní rozhraní jsou dnes integrována do obvodů základní desky

- Jejich výstupy jsou pak vyvedeny v panelu na zadní stranu skříně PC

- Ze zákl. desky bývají vyvedeny 1 až 2 konektory sériového portu, jeden paralelní a 2 konektory PS/2, 2 zdířky USB

- V Setupu BIOSU je možné jednotlivá rozhraní vypnout