# 2. Základní deska, procesor

## Základní deska

- Základní propojovací komponenta, slučuje všechny komponenty do sebe a prostřednictvím chipsetu řídí komunikaci s CPU. Dále distribuuje napájení pro některé komponenty a disponuje vstupními a výstupními konektory

### Komponenty a pojmy:

- Chipset – čipová sada – řídící prvek počítače, odpovídá za řízení komunikace mezi komponentami a procesorem, fyzicky spojuje jednotlivé sběrnice dohromady.

- BIOS – Základní software každého počítače, uložený obvykle v EEPROM paměti, dnes má k dispozici paměť flash, kam ukládá nastavení. Zajišťuje kontrolu a správné spuštění jednotlivých komponent hardware, ověřuje všechny obvody, eviduje parametry jednotlivých zařízení, umožňuje nastavování některých parametrů zařízení. Spouští iniciaci operačního systému.

- UEFI – modernější varianta BIOS, resp. rozšíření. Na rozdíl od BIOS není platformě závislý na použitém CPU. Je to v zásadě interface nad úrovní BIOS (případně non-BIOS) řešení.

- Sběrnice – Zajišťuje komunikaci mezi dvěma zařízeními (obvykle chipsetem a zařízením, nebo procesorem a chipsetem). Sběrnice má vždy stanoven komunikační standard (protokol, jazyk), pomocí kterého komunikuje s okolím.

- Jumper – propojka, používá se k hardware konfiguraci parametrů základní desky (např. nastavení frekvencí sběrnice, reset flash, nebo CMOS paměti).

- DIP switch – Obvykle sada přepínačů v pouzdře, nastavují se přes ně parametry základní desky

- North bridge – severní můstek chipsetu – odpovědný za komunikaci procesoru a pamětí se zbytkem počítače, na northbridge končí také sběrnice PCI Express 16.

  - rychlejší

- South bridge – jižní můstek chipsetu – odpovědný za napojení všech sběrnic mimo procesor, paměť a PCI Express 16. S Northbridge spojen speciální sběrnicí.

  - pomalejší (např. disky)

- Socket – patice pro umístění čipu procesoru, patice může mít různé podoby (např. Intel socket – LGA1156, AMD socket - AM3+ apod.)

- velikosti a uspořádání základních desek (form factor)

  - ATX, microATX,.mini-ITX, BTX

### Konektory

- externí

  - DVI, VGA(D-SUB), FireWire, Thunderbolt, USB 1.1 (12Mb/s), 2.0(480Mb/s) / 3.0(5Gb/s), HDMI, eSATA, Jack, PS/2, RJ-45 (LAN), COM (sériový port), LPT (paralelní port)

- interní

  - PATA, SATA II (3Gb/s) a III (6Gb/s), mSATA, FDD, USB

### Vývoj základních desek

- vylepšování sběrnic popř. konektorové výbavy a náhrada starých (SATA 3Gb -> SATA 6Gb)

- snižování počtu čipových sad – jednočipové místo dvoučipových

  - zjednodušit, aby nebyly výpočetní systémy bržděné pomalými sběrnicemi

  - komponenty, které potřebují velký výkon napojené přímo na procesor

### Nejdůležitější parametry, podle kterých vybíráme

- velikost, čipová sada, počet slotů (ať už paměťových) nebo PCI-e apod., podle konektorové výbavy …

## Procesor

- „mozek počítače“ – vykonává početní operace

- vykonává strojový kód uložený v operační paměti počítače

- vyroben z křemíku, mědi, germania, stříbra, izolační hmoty, cínu, olova…

- parametry procesoru

  - architektura (ARM, X86-32, X86-64, PowerPC, Sparc …)

  - počet jader

  - frekvence

  - cache

  - rychlost paměťové sběrnice (FSB)

  - typ grafického čipu (pokud je)

  - TDP (tj. spotřeba)

  - rozšíření instrukční sady

  - nm. technologie

- dělení podle cílových počítačů

  - architektura

  - podle typů počítače (desktop, notebook, server – klasický, BCS)

    - desktopy Intel Pentium, Celeron, I3,I5,I7 ; AMD A series, FX series

    - notebooky: Intel i3,i5,I7 za prefixem doplněk kódu M; E-Series, A-series

    - servery: Intel Xeon, AMD Opteron ; BCS Intel Itanium

    - mobily a tablety: Qualcomm Snapdragon; Nvidia Tegra 3,4

  - procesor v patici, připájen k základní desce (BGA – např. tablety)

- Pojmy

  - RISC – architektura založena na zjednodušených instrukcí, na hardware úroveň se integruje minimum funkcí, větší velikost zpracovaného kódu; AMD

  - CISC – architektura založena na složených a složitých instrukcí, integrováno z větší části na hardware úroveň. Je náročnější na výrobu.; dříve hlavní doména Intelu (dnes přechod na RISC in CISC).

  - RISC in CISC – kombinace obou architektur, kdy CISC CPU má základní součásti realizovány jako RISC; dnes Intel

  - Cache – vyrovnávací paměť, úrovně L1,L2 někdy L3. Slouží k odkládání dat před zpracováním a po zpracování v CPU (aby CPU bylo zásobováno dostatečně rychle prací). Jsou velmi rychlé.

  - SSE, SSE2, MMX – rozšíření instrukční sady procesorů Intel i AMD (Intel má však patent)

  - HT (hyperthreading) – virtuální rozdělení fyzického procesoru (nebo jádra) na vlákna do kterých lze rozdělit aplikace (je potřeba podpora aplikací)

  - FPU – Floating point unit – integrovaná součást CPU pro výpočty s plovoucí desetinnou čárkou (doména procesorů Intel)

  - VT/AMD-V – hardware rozšíření pro virtualizaci

  - ALU – aritmeticko-logická jednotka – provádí všechny výpočty

  - Řadič – druhá část procesoru, komunikace se zbytkem počítače

1) určuje pořadí, ve kterém jsou prováděny instrukce

2) dekóduje instrukce a případně je modifikuje

3) vysílá do ostatních částí počítače řídící signály potřebné pro provádění instrukcí

  - Intel

    - Intel 4004, 8086/8088 – procesory, které znamenaly pro Intel zisk renomé a tržní pozice. Vděčí za to především úspěchu IBM PC.

    - Intel Pentium II – První CPU, které opustilo tradiční pojetí procesoru do slotu. Ve své době v pravdě revoluční řešení.

    - Intel Pentium III – ve své době ne revoluční, ale spíše evoluční, avšak pro další procesory Intelu zásadní. Na některých prvcích Pentia III fungují všechny současné procesory.

    - Intel Pentium IV – poslední z rodiny CPU řady Pentium a slepá vývojová větev.

    - Intel Core i série  - první Intel CPU, které opustily tradiční pojetí paměti připojené na severním můstku chipsetu.

  - AMD

    - AMD 286/386 – první více rozšířené procesory AMD, úspěšné hlavně v našich končinách díky jejich nízké ceně a srovnatelnému výkonu s Intelem. (asi nejčastější u nás AMD 386DX-40)

    - AMD K5 – procesor postavený na technologii i486 s deklarovaným výkonem Pentia, určený spíš pro levné sestavy. Následníkem AMD K6, který rozhodně nebyl nikterak povedeným procesorem.

    - AMD Athlon a Duron – procesory postavené proti platformě Intel PII, jsou první procesory, které používají vlastní základní desky a vlastní čipové sady. U nás zaznamenávají velký úspěch díky ceně a dobrému výkonu. Je to rovněž první řada procesorů u kterých se prodávalo chlazení zvlášť a stal se z něj zajímavý artikl. (objevují se firmy jako Thermaltake)

    - AMD Athlon 64 – první dostupný procesor s podporou x64 pro běžné uživatele (Intel s technologií EM64T přišel až později u procesorů Pentium 4), procesor dostupný pro legendární socket 939.

    - AMD Opteron – spolu s Athlonem 64 začíná svoji velmi úspěšnou pouť i procesor Opteron a získává vcelku rychle markatní podíl na trhu serverů díky operační paměti připojené přímo na samotný procesor

- Chlazení

  - u serverů snaha chladit pasivně – možnost násobit, brát z centrálního zdroje

  - klasické počítače – zpravidla chlazení vzduchem, vodou, (tekutým dusíkem)

  - musí se dát pozor, aby se zase nepřechladilo – aby se nezačala kondenzovat voda

    - ideální teplota 20°C

- Trendy

  - zmenšování nm. technologie, snižování spotřeby a zároveň zvyšování výkonu (zvyšování účinnosti); integrace grafické karty do procesoru

  - Intel – tick tock, přechod na nižší nm technologii (tick), její zdokonalení (tock)

    - Platí stále Mooreův zákon - počet tranzistorů, které mohou být umístěny na integrovaný obvod se při zachování stejné ceny zhruba každých 18 měsíců zdvojnásobí

  - dnes na procesorech vlastní paměti