OPTICKÁ MÉDIA

- Pro všechny je společný princip čtení dat, založený na odrazu laserového paprsku od povrchu média

- Patří sem CD, DVD, BLUE-RAY

- CD

- První CD bylo určeno pro digitální záznam audia

- Běžne se začaly používat od roku 1982, staly se standartem pro audionahrávky

- Dnes význam upadá, ale pořád si drží významnou pozici 2004 – 30 biliónů kusů

- Standardní rozměry CD – 120 mm průměr, 80 minut záznam

- Existují i varianty s průměrem 80 mm, 20 minut záznamu

- Později se CD začaly používat pro záznam digitálních dat obecně

- Názvy CD-R, CD-ROM, CD-RW, kapacita je 76 – 80 minut (660 – 700 MB)

- Formáty CD

- RED BOOK – audio cd

- YELLOW BOOK – CD-ROM(čtení)

- GREEN BOOK – CD-I

- ORANGE BOOK – CD-R

- WHITE BOOK – VIDEO CD

Uložení dat

- Největší samostatný celek na CD je stopa (track), na 1 CD jich může být 99

- Nejmenší samostatný celek je frame, kapacita je 33B, 24 pro zvuk, 8 korekce, 1 B pomocá data

- V případě CD – rom jsou data uložena ve framech a sektorech, 1 sektor obsahuje 98 framů

- CD-ROM

- Určeno pouze pro čtení dat

- Vyrábí se lisováním

- 1 sektor obsahuje 2362 Bajtů a je rozdělen do 38 Framů po 24 bajtech

- Existují dva módy CD-Rom:

- MODE 1 : obsahuje více korekčních mechanismů, hodí se pro data obecně

- MODE 2: používá se např. pro video

Data uložena v tzv. session na disku 1 nebo více (max.30) stop

- Na začátku session je LEAD IN a na konci LEAD OUT

- LEAD IN – místo, které je na začátku každá session vynechává pro zápis její TOG

- Zapisuje se při uzavření session

- LEAD OUT – oblast na konci session obsahuje LEAD ON a adresy předchozích session

Lisované CD-ROM

- Vyrábí se z umělé hmoty, do které je vylisován záznam v podobě drobných prohlubní na povrchu disku

- Prohlubeň = 1 bit

- Povrch je pokryt vrstvou zlata nebo hliníku, schopnou dobře odrážet světlo, dále ochranným lakem s potiskem

- Prohlubně tvoří na povrchu disku spirálovou stopu od středu k okraji

Čtení dat z CD-ROM

- Provádíme laserovým paprskem o vlnové délce

- Ten je nutné nejdříve zaměřit na požadované místo, k tomu složí systém

- Paprsek prostoupí hranolem z polopropustných zrcadel, to ho pustí pouze 1 směrem

-        Provádíme laserovým paprskem o vlnové délce 780 mm
-        Ten je nutné nejdříve zaměřit na požadované místo, k tomu slouží fokusační systém
-        Paprsek prochází hranolem s polopropustným zrcadlem, to ho propustí pouze 1 směrem, zpět již neprojde a bude odrážen
-        Dále je fokus. Systém zaměřen na povrch disku
-        Povrch disku odrazí laser zpět
-        O tom, zda se odrazí celý nebo ne rozhodne, zda je v daném místě prohlubně či není
-        Odrážený paprsek je zaměřen zpět na hranol, odkud je odrážen na fotodiodu
-        Fotodiod vyhodnotí intenzitu odraženého světla à 1 nebo 0

CLV, CAV

CLV

- Data čtená konstantní lineární rychlostí

- Aby byla rychlost konstantní musí se disk otáčet různou rychlostí

- U vnitřního okraje rychleji, u vnějšího pomaleji

CAV

- Konstantní úhlová rychlost

- Otáčky disku jsou konstantní, rychlost čtení dat nikoliv -> nároky na optiku

- Směrem k okraji disku roste objem čtených dat

- Využívání dnešní mechaniky

- Čtení dat rychlejší

CD-R

- Zapisuje se do vrstvy tvořené organickým barvivem

- Laserový paprsek vyšší intenzity zahřeje příslušné místo na vysokou teplotu, díky které dojde ke spálení barviva a v tomto místě se už paprsek nebude odrážet od odrazivé vrstvy

- Takto vypálený pit je o něco mělčí než pit vzniklý lisováním cd-ram

- Některé starší mechaniky neuměly vypálená CD přečíst

Zápis dat lze provést jednorázově (singlesession) nebo posupným přidáváním dat (multisession).

- SINGLESESSION

- Všechny stopy zapsány v jednom svazku

- Po zápisu dat se vytvoří tabulka toc (table of contens)

- Disk je ukončen oblastí lead out

- Po ukončení zápisu není možné přidávat další data, je uzavřen

- MULTISESSION

- umožňuje data postupně připalovat

- jednotlivé čsásti ukončeny pomocí lead in, lead out

- TOC se utváří až po nahrání poslem části a uzavření CD

Prázdné CD

| ATIP | PCA | PMA | LEAD IN | DATA | LEAD OUT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ATIP – kód výrobce, barvivo, podporované rychlosti zápisu, kapacita

PCA – kalibrace výkonu laseru

PMA – dočasné TOC u neuzavřených disků

CD-RW

- struktura podobná CD-R

- Polykarbonát, přepisovatelná drážka, reflexní vrtva, ochranný lak

- Na obou stranách vrstva dielektrika, jehož úkolem je zlepšit získávaný signál, dosahovat požadované teploty

Záznam

- Využití fázové změny

- Změna struktury materiálu z krystalické do amorfní vrstvy

- Záznamová vrstva je tvořená speciální chemickou sloučeninou

- Tato sloučenina umožňuje změnu z krystalické formy (odráží více světla) na amorfní (odráží méně světla)

- - Při zápisu pracuje laser na vysoký výkon (zahřátí média až na 600°C)
- při zahřátí média a následném ochlazení sloučenina přechází z krystalické struktury do amorfní
- amorfní struktura představuje PIT
- krystalická struktura představuje LAND

Mazání
- Laser o nižším výkonu než při zápise ohřeje povrch (200°C)
- Struktura se začne měnit zpět na kystalickou

-> 3 výkony laseru => 1) čtení, 2) zápis, 3) mazání

DVD

- Poprvé v roce 1995

- Průměr stejný jako u CD, tloušťka také

- Vejde se větší množství dat díky :

- Zmenšení rozteče stop

- Umožňuje provádět záznam do 2 vrstev, případně i na obě strany disku

- Laserový paprsek pracuje na jiné vlnové délce

- Využívá vyšší rychlost přenosu dat

- Kapacita 4,7 GB

| Varianta | Počet stran | Počet vrstev | kapacita |
| --- | --- | --- | --- |
| DVD-5 | 1 | 1 |  |
| DVD -9 | 1 | 2 |  |
| DVD-10 | 2 | 1 |  |
| DVD-18 | 2 | 2 |  |

DVD-ROM

- Jen čtení dat

- Výroba lisováním

- Čtení stejné jako u CD, paprsek však pracuje na jiné vlnové délce

DVD-VIDEO

- Určeno pro přehrávání videa v PC a přehrávače DVD

- Využití komprese MPEG-2 a Dolby digital pro

- Musí tu být VIDEO-TS

- Ůže se vyskytovat AUDIO-TS pro kompatibilitu

DVD-AUDIO

- Záznam a reprodukce zvuku

- Až 24 b (hloubka) a frekvence 192 kHz

- Možnost využití kanálů pro prostorový zvuk

- Kompatibilní s dvd přehrávači

DVD-R

- Jednorázový záznam

- Kapacita 4,7;8,5 GB

- Zápis se provádí stejně jako u CD-R do záznamové vrsty (organické barvivo)

DVD-RW

- Přepisovatelné DVD

- Zápis a mazání – fázová změna

Blue-ray

- Větší kapacita

- Základní kapacita: 1 vrstva: 25 GB, 2 vrstvy: 50 GB

BD-ROM – pouze čtení

BD-R – 1x zápis

BD-RE- přepisovatelné