- je pro PC životní nutnost, mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a zároveň do ní ukládá výsledky své práce

- v PC je jich více: primární (pracuje s nimi přímo mikroprocesor), sekundární

schéma paměti, v každé bublině je jeden bit.

Program pracuje s příkazy, CPU s instrukcemi…využívá se tzv. překladač

Parametry paměti:

- vybavovací doba (tj. za jakou dobu vyhledá mikroprocesoru potřebná data)

- Kapacita paměti (udává se v KB, MB, GB a TB)

- Zda se paměť vymaže, když vypneme počítač

- Paměti ROM (jen čtení) a RAM (i na zápisy)

Fyzikální princip paměti: v principu je tvořená maticí miniaturních elektronických prvků. Každá z těchto součástek nabývá stavu 0 nebo 1 osm prků vytváří jeden bajt.

Paměti typu ROM: jejich hlavním úkolem je pamatovat si data v době, kdy je PC vypnutý, program zapisuje výrobce

PROM: na principu ROM, ale uživatel si to naprogramuje sám, ale zase je to neměnné

EPROM: mazatelná pomocí ultrafialového záření

EEPROM: maže se elektronicky, je to omezeno

Flash PROM: je rychlejší, můžeme si naprogramovat sami flash BIOS

Paměti typu RAM: nejčastěji s nimi pracuje mikroprocesor, jsou rychlejší než ROM, dají se použít k zápisu

SRAM- takt stejný jako na paměťové sběrnici, M8, P2, P3 a první desky P4, f=133MHz, sběrnice 64 bit (64:8=8 B, 133 000 000 Hz, 133 000 000 x 8= B/s)

DDR-data přenáší na náběžné i sestupné hraněje rychlejší

DRAM

CMOS-RAM- k uložení setupu biosu, když se pc vypne, je napájená z baterie

DDR 2 – přenáší data na sestupné i náběžné hraně, je taktována na dvojnásobek rychlosti paměťové buňky = rychlejší sběrnice, používá menší napětí,

značení paměti:

DDR:

PC 1600 -datová propustnost 1,6

PC 2100-2,1

PC 2700-2,7

DDR2:

PC2 3200-3,2

PC2 4300-4,3

Číslo značí datovou propustnost

DDR3:

Rozdíl rychlost paměti, menší napětí

Fyzická organizace

- paměťový modul, zasunuje se do patice na základní desce

- základní deska má několik banků pro paměti-možnost navýšit kapacitu PC

- názvy modulů: SIMM

DDR DIMM – 184 pinů, 2,5 V

DDR DIMM-1,8 V, 240 pinů

DDR2 DIMM

DDR3 DIMM

DIMM-168 pinů, 3,8 V, 66, 100, 133 MHz

Podmínky dual channel

- moduly se musí osazovat v párech

- oba kanály osazeny stejným typem DIMM – prodávají se v párech

ROZŠÍŘENÍ PAMĚTI

Platí: čím více paměti, tím lépe

Instalace: když si přineseme nový paměťový modul, PC vypneme, vytáhneme ho ze zásuvky a zbavíme se statické elektřiny. Najdeme si volný slot pro paměť a jemně jí tam zatlačíme, měla by tam jít lehce, pokud ji tam dáváme silou, koupili jsme si blbej modul nebo jí tam dáváme obráceně. Poté zavřeme skříň, zapojíme a zapneme pc.

DOPLNĚNÍ ZAŘÍZENÍ DO PC

Zasunutí karty do PCI, PcE, AGP, ISA. Musíme přidělit syst. zdroje (přidělí se automaticky pomocí Plug and Play)

Postup: podobný jako u rozšíření paměti, musíme však dávat pozor, aby karty šly do slotů. Jaké můžou být? Audio karta, grafická karta, televizní karta, síťová karta

Rozšiřující desky Plug and Play

PC vypneme, vypojíme ze zásuvky a do slotu PCI zastrčíme novou rozšiřující kartu, zapneme PC a počítač sám spustí diagnostiku hardwaru.

Podmínky: musí podporovat BIOS základní desky, ¨podpora rozšiřující karty, podpora OS, existence ovladače

OVLADAČE KARET-pro spolupráci OS a přídavné karty

Windows používá virtuální ovladače, je to soubor s koncovkou .vxd, můžeme ho stáhnout z internetu, výhody: paralerní přístup k HW, umožnění PnP konfigurace. Instalace probíhá automaticky, OS si ho najde sám, v případě, že ne, vyzve k dodání ovladače