VSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ

- Slouží k ovládání PC

- Klávesnice, myš, tablet, touch pad, scanner, joystick

KLÁVESNICE:

- AT 101 – 105 kláves

- Tlačítka + mikrořadiče

- Stiskem klávesy se vyšle signál do mikrořadiče, ten to analyzuje a scan kódu se vyšle do PC

- 8b = 7b scan kódu, 1 b zmáčknuto/nezmáčknuto

- Sériový přenos dat

- FYZIKÁLNÍ PRINCIP

elektromechanické

kapacitní

magnetické

senzorové

- Elektromechanický princip:

- Mikrospínače membránové

- Stiskem klávesy dojde k zapnutí spínače a tím k uzavření elektrického obvodu

- Tři spojné folie

- První a třetí obsahuje vodivé cesty, které jsou odděleny druhou fólií, ve které jsou otvory, aby klávesa dopadající na první folii mohla tuto folii spojit s třetí a uzavřít tak el. obvod

+ nízká cena, odolnost

- opotřebení pružin

- Klávesnice s kapacitní vazbou

- Když stiskneme klávesu, v tom místě se zvětší kapacita a to elektronika vyhodnotí jako stisk klávesy

- Pod klávesami dochází k měření kapacit

- Vzorec: C =  . S:l

- Nevýhoda: vysoká cena

- Výhoda: velká kvalita

- Magnetický princip klávesnic (Hallovy)

- Má uvnitř magnet

- Pod klávesou umístěna Hallova sonda (elektrický prvek reagující na změnu magnetického pole elektrickým napěťovým signálem)

- Při stisku se magnet přiblíží k sondě, která na růst magnetického pole reaguje vysláním el. signálu

- Zápor: vysoká cena

- Klad: velká odolnost

- Senzorové klávesnice

- Tvořeny dvěma kontakty

- Kontakty těsně vedle sebe

- K propojení kontaktů dochází přiložením prstu (na povrchu kůže je vždy tenká vrstva potu, který vyvolá vodivé spojení)

- Pouze u kapesních počítačů

DLE ZPŮSOBU ZJIŠŤOVÁNÍ POZICE

- CPU prováděl v pravidelných intervalech test, zda je stisknuta klávesa

- Většina testů prováděna zbytečně

- Funkční klávesa: reakce okamžitá

- Znaková: ukládání do paměti, reakce po zadání celého příkazu

- Pomocný obvod

- CPU vysílá příkaz na test klávesnice pomocného obvodu

- Kodér klávesnice

- Sám  testuje klávesnici

- Sám vyhodnocuje, která klávesa je zmáčknuta

- Součástí klávesnice

TYPY PŘIPOJENÍ

- DIN

- PS/2– barevné odlišení – klávesnice (fialová), myš (zelená)

3. USB

4. BEZDRÁTOVÉ

- jednotka připojená k PC přes USB

- Infračervený přenos dat->

- rádiový přenos

MYŠ:

- POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ PŘEVÁDÍ INFORMACE O ZMĚNĚ SVÉ POZICE NA POVRCHU PLOCHY DO POČÍTAČE -> ZMĚNA POLOHY KURZORU NA OBRAZOVCE

- Doplněno tlačítky a kolečkem pro posun

- Vynalezl Douglas Engelbar v roce 1963, pojmenováno „ indikátor XY pozice pro zobrazovací systémy“

- Dřevěná kostka s jedním červeným tlačítkem

- Dvě na sebe kolmá kovová kolečka přenášel pohyb na dva zabudované potenciometry, jejich odpor byl digitalizován a převeden na změnu souřadnic

- V 70. Letech byl kotouč nahrazen kuličkou

DĚLENÍ MYŠÍ

- Elektromechanická

- Optomechanická

- Optická

Optomechanická

- Ve směru X a Y jsou umístěny dva válečky doléhající na kuličku

- Na konci válečků umístěné malé disky s otvory po obvodu

- N 1 straně disku zdroj světla, na druhé optický senzor

- Jak se disk otáčí střídavě propouští světlo, vznikají záblesky, které detekuje optický senzor a elektronika myši převádí na el. signál

- Signál posílán do PC

Elektromechanická

- Při otáčení válečků se přerušuje elektrický proud pomocí elektrických kontaktů, čímž vznikají elektrické impulsy

Optická

- V myši umístěna malá „kamerka“ a CCD snímač, který vysokou rychlostí snímá obraz (cca 6000 snímků/s)

- Vyhodnocování polohy provádí zabudovaný procesor

- Led dioda zasvítí, odrazí se to od povrchu a jde to do myši

- Špatně snímá na povrchu červené barvy a nefunguje na skle

Laserová

- Zdroj světla: laserový paprsek

- Je přesnější, funkční i na skle

Připojení: USB, PS/2, Bezdrátově sériový port,

TRACKBALL

- Obrácená myš

- Kulička v horní části

- Nepohybujeme po ploše

- Má i tlačítka

- Původně určeno pro přenosná zařízení

- Použití v grafice a CAD programech

- Pouze mechanický princip

JOYSTICK (pákový ovladač)

- Základem je tyčka upevněná kolmo do vodorovné podložky

- Vychýlení tyčky vyvolá odpovídajícím pohybem objektu na obrazovce

- Vybaven i tlačítky (programovatelné)

- Použití u simulátorů, ovládání průmyslových zařízení (kamery, jeřáby, roboti)

- Analogový

  - Vrací úhel v rovině nebo prostoru

  - Využití potenciometrů (změna odporu)

  - Signál je spojitý

směr a velikost výchylky je určen podrobně

- Digitální

  - Nespojitý signál

  - Pouze informace zmáčknuto/nezmáčknuto ve čtyřech směrech a jejich mechanických kombinací (doprava a nahoru, doprava a dolů)

  - Použití v mobilech

  - Připojení PC-USB, GAME PORT

indikuje pouze sepnutí/nesepnutí

TOUCH POINT

- Miniaturní joystick zabudovaný v ntb

- Slouží k pohybu kurzoru

TOUCH PAD

- 1988

- 1994 – Apple

- Funkce polohovacího zařízení

- Náhrada počítačové myši

- Úkolem převádět pohyb prstu po povrchu na pohyb kurzoru po obrazovce

- Dotyková plocha, rolovací plocha, tlačítka

PRINCIP TOUCH PADU

- SÉRIE VODIČŮ

- V touch padu jsou série vodičů ve vertikálním i horizontálním směru, mezi kterými jsou nevodivé oblasti (vodiče nejsou na sobě, ale mezi nimi je nevodivá plocha)

- vodiči prochází proud, jehož velikost je přímo úměrná elektrické kapacitě uzlu. Pokud na plochu touch padu přiložíme prst, dojde v dané oblasti k okamžité změně kapacity (vybití).  Tyto stavy vyhodnocuje elektronika, která se nachází pod vodiči.

- Počítač tlak vyhodnocuje jako výchozí bod, od kterého se dále pohybuje kurzor.

- KAPACITNÍ VÝHYBKA

- založený je na změně kapacity mezi přijímačem a vysílačem signálu, které jsou vždy umístěny proti sobě

- Vysílač generuje el. signál, jehož frekvence je 2 – 300 kH, signál je přijímán přijímačem

- Když tam dáme prst, signál utlumíme a přijímač pozná, že je signál utlumený a rozezná, že jsme se dotkli

TOUCH SCREEN

- Slouží k ovládání např. mobilů, PDA, GPS dotekem prstu nebo stylusu na určité místo zobrazovací jednotky

- Dotykový displej se skládá z 3 částí: dotyková vrstva, řadič, ovladač

- Při dotyku se zpracovává vzniklý el. signál a předá se řadiči

- Provedení:

- Rezistivní

- Infra red

- Saw (zvuková povrchová vlna)

- kapacitní

- REZISTIVNÍ

- Nejdříve napětí prochází jen spodní deskou, na vrchní nic není, a pak se to rychle prohodí, pokud se dotknu,  vrstvy se spojí a PC z toho dokáže získat X a Y souřadnici

- Na 1 stěnu je přiváděno napětí, protilehlá strana je uzemněna

- Napětí se mezi jednou a druhou stranou mění lineárně

- V klidovém stavu je napětí vrchní vrstvy nulové

- Při dotyku se obě vrstvy spojí a velikost napětí ve vrchní vrstvě odpovídá napětí dolní vrstvy v místě dotyku

- Řadič pomocí převodníku vyhodnotí velikost napětí a vypočítá souřadnici X

- Poté se funkce obou vrstev prohodí a tím se získá souřadnice Y

- INFRA RED

- Vsunutím překážky na paprsek světla se přeruší

- Vyhodnoceno přijímači světla na opačných stranách

- Zjištění místa dotyku

- SAW – ZVUKOVÁ POVRCHOVÁ ZMĚNA

- složeno ze čtyř měničů (dva vysílače, dva přijímače)

- el. signál převedený na vysílací měniče je přeměněn na ultratenký signál o frekvenci asi 5 MHz

- signál se šíří polem reflektorů, které část akustického signálu propustí a část odrazí od měniče

- signál se v poli reflektorů soustředí do jednoho směru, dopadne na měnič a ten signál převede na elektrický signál

- v místě dotyku dochází k úbytku signálu

- KAPACITNÍ

- Dotykem odebereme energii, oscilátory jí zpět vyváží -> poloha dotyku

SROVNÁNÍ

|  | Rezistivní | Infra Red | SAW | Kapacitní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozlišení | Výborné | Výborné | Dobré | Výborné |
| Odolnost | Lze poškrábat | Odolné | Nečistoty | Odolné |
| Průhlednost | Průsvitný | Ano | Ano | Průsvitný |
| Nástroj | Cokoliv | Cokoliv | Cokoliv | Vodič |

SCANNER:

- Optické zařízení, které slouží k digitalizaci obrazové předlohy

- Převod: grafické informace na digitální zpracovatelnou počítačem

PRINCIP:

- Zdroj světla osvětlí předlohu

    - Požadavek na dobré a rovnoměrné osvícení předlohy po celé jeho ploše

    - Bílá místa na předloze odráží nejvíce světla

- Motorek pohybující snímací hlavou

    - Zachycuje odražené světlo z jednotlivých částí stránky

- Světlo přecházející ze stránky je odraženo systémem zrcadel (aby se světlo dostalo do čočky)

- Čočka soustředí paprsek na světlocitlivé diody, které převádějí intenzitu světla na elektrický proud (čím více světla, tím větší proud)

- Napětí generované světlocitlivou diodou jsou odesílána do speciálního analogového čipu na provedení gamma korekce

- Ad převodník uloží každý napěťový impuls jako digitální bod, každý bod tvořen 3 informacemi RGB

SNÍMAČE SCANNERŮ

- CCD

- Citlivé na otřesy, dobrá rozlišovací schopnost, dobrý barevný rozsah

- Skládá se z buněk

- Buňky ve 3 řádcích, každý z řádků snímá jednu složku modelu RGB

- Buňka převádí poadající světlo na el. proud

- Zdrojem světla zářivka

- CIS

- Používá se pouze 1 řádek senzorů, umístěných co nejblíže předloze

- Zdrojem světla 3 LED v základních barvách integrované přímo v čtecí hlavě -> nemusí být optika – snížen ceny scanneru

- Výhoda: menší hlava oproti CCD, menší cena

- Nevýhoda: nižší rozlišovací schopnost se vzdáleností od předlohy klesá rychleji intenzita osvětlení

- PMT – u profesionálních scannerů

Kvalita scanneru tedy závisí za kvalitě snímače a počtu buněk. Dnes e používají scannery snímače s rozlišením 600 dpi. Scannery s tímto rozlišením mají 1800 buněk (každý bod snímán na každých 2,54 cm)

VLASTNOSTI SCANNERŮ

- Rozlišovací schopnost – hardwarové/softwarové

Dáno 3 faktory:

- počet snímacích buněk snímače

- Každá buňka fyzicky snímá vždy jeden bod na řádku

- Optická soustava

- Určuje poměr zvětšení nebo zmenšení obrazu

- U levných scannerů je místo soustavy použit jednoduchý optický hranol, aby se dosáhlo rovnoměrného poměru 1:1

- U dražších možná výměna optické soustavy (přepínání 2 – 3 optik)

- Přesnost krokového motorku

- Motorek zajišťuje posun snímací hlavy

- Čím menší krok dokáže motorek zajistit, tím větší rozlišení může být

ROZLIŠENÍ

- Udává se v DPI, kolik bodů je schopen snímač změřit ve vzdálenosti jednoho palce

- Udává se 2 čísly, např. 600 x 1200

- Nižší hodnoty udávají počet bodů rozlišovaných na jednom řádku

- Při velikosti předlohy A4 rozlišení 600 dpi 210 x 297 snímá 4960 bodů

- Protože jde o fyzické rozlišení, musí snímač obsahovat 4960 buněk na jednom řádku pro každou barevnou složku

- Pro všechny 3 barevné složky tedy téměř 15 000 buněk

- Druhé (větší) číslo určuje přesnost krokování motorku

- Pokud má scanner dosahovat přesnosti 1200 dpi ve směru pohybu musí pohybovat hlavou s přesností 0,21 mm

Př. scanner má rozlišení 600 x 1200 dpi, chceme naskenovat A4 (210 x 97), palec (2,54) a barevně.

- Kolik snímá bodů na 1 řádku

- Po jakých krocích pohybuje motorek snímací hlavou

- 27:2,54 = 2100:254 = 8, 27 p/ř

- 600 . 8,27 : 4962 ( 1 barva) 4962 . 3 = 14886 (3 barvy)

- Palec : rozlišení

PARAMETRY

- ROZLIŠENÍ: hardwarová a softwarová

- Softwarově lze upravit počet bodů na mnohem vyšší hodnotu

- Každý bod se softwarově rozdělí na více bodů - interpolace

- Záleží na kvalitě softwaru, jak dobře si scanner poradí s barevnými odstíny přidělenými novým bodům

- U scanneru bývají uvedeny 2 hodnoty rozlišení: maximální fyzické a rozlišení, kterého dosáhneme interpolací

- Barevná hloubka

- Kolik scanner rozlišuje barev

- Snímač CCD měří intenzitu světla pomocí A/D převodníku je intenzita světla převedena ne el. proud

- Proud zároveň převodník měří a pak ho předá dál jako číselnou hodnotu intenzity světla v daném bodě

- Kolik intenzit dokáže převodník rozlišit, podle toho je určena barevná hloubka

- Záleží na tom, jak moc je převodník citlivý

- Dnešní scannery dokáží rozlišit 281 474 976 710 655 barev

- Na kanál 16 b

- Velikost snímané předlohy

- Běžně A4 a A3

- Velkoformátové scannery

- Filmové scannery pro snímání položek filmů nebo diapozitivů

- Režim snímání

- Line art – snímá se pouze bílá a černá (pro každý bod jen 1 b), čárová grafika

- Hale tone (polotónování) – obrázky se skládají z černých bodů v jemném rastru

- Gray scale – patřičný odstín šedi je zobrazen podle hodnoty od 0 do 255 (8 b) = obrázek ve stupních šedi

- Color – využívá barevný model RGB, složením vzniká daná barva, podle barevné hloubky určíme, kolik scanner rozlišuje barevných odstínů na jeden bod

- Provedení scannerů

- RUČNÍ

  - Uživatel přejíždí barevnou předlohu

  - Klad: malé rozměry

  - Zápor: špatná kvalita, šíře snímání

- Průchodový

  - Vstupní zásobník

  - Předloha protažena snímačem

  - Formát A4

Nevýhoda: nelze snímat knihy nebo časopisy

- Stolní

  - Nejpoužívanější typ

  - Předloha položena na skleněnou desku, ta je osvětlena

- Řádková

  - DATA PEN

  - Podobné peru, umožňuje sejmout jeden řádek textu

  - Existují i s vnitřní pamětí

- Filmové

  - Specializované scannery diapozitivů

  - Mnohem dražší než předchozí

  - Zvětšují předlohu do vysokého rozlišení

- Bubnové

  - Co do rozlišení i barevné hloubky absolutní špička

  - Pro profesionální použití

  - Předloha připevněna na otáčící se buben a snímána po řádcích

- 3D scanner

  - Speciální a drahé scannery umožňující do PC dostat 3D model snímaného objektu

  - Pro skenování využívají například laserový paprsek

JEDNOPRŮCHODOVÉ SCANNERY

- Všechny 3 barevné složky snímány najednou

- Rychlé, méně kvalitní scanování

VÍCE PRŮCHODOVÉ

- Barevné spektra snímána postupně

- Pomalejší, ale přesnější

Připojení scannerů k PC:

USB – sériový

Paralelní port – paralelní

Firewire – sériový

Wi-fi, LAN

OCR PROGRAMY

- Software pro rozpoznávání textu z nasvícených předloh

- Nikdy nepracují 100% správně

- Pozor na českou diakritiku