# 6. Vstupní a výstupní zařízení

## USB

- vzniklo za spolupráce firem Compaq, Hewlett-Packard, Intel, Lucent, NEC, Microsoft a Philips

- universal seriál bus

- univerzální sériová sběrnice, nahrazuje dříve používané způsoby připojení

- použitelné prakticky na cokoliv (tiskárny, myší, klávesnice, modemy, fotoaparáty, …)

- možnost přenosu dat i napájení přístroje

- USB 1.1 (1,5 Mbit/s), USB 2.0 (480 Mbit/s), USB 3.0 (5 Gbit/s)

- dále různé typy: mini USB, micro USB, …

- max počet zařízení připojených k jednomu USB portu 127

## Thunderbolt

- vyvinuto společností Intel s technickou spoluprací s firmou Apple

- spojuje PCI-Express a Display port do sériového datového rozhraní, které může být provedeno za použití delších a levnějších kabelů

- externí HDD; monitory (Apple)

## IEEE 1284 (= paralelní port)

- připojení: tiskáren, zip mechanik, starších skenerů, starších webkamer, některých prvních zvukových karet, SCSI zařízení přes paralelní port do SCSI přípojky, hardwarové klíče

## IEEE 1394 (=FireWire)

- IEEE 1394a (400 Mbit/s), IEEE 1394b (800 Mbit/s); IEEE 1394c (3200 Mbit/s)

- externí HDD, optické mechaniky, čtečky paměťových karet; videokamery, …

## RS-232 (= sériový port)

- nejstarší rozhraní, je pomalejší, ale univerzálnější, dřív se připojovala myš, dá se připojit i např. kabel ke komunikaci s mobilním telefonem, dnes už se nepřipojují, je nahrazováno USB, na PC ale je kvůli zpětné kompatibilitě; připojení síťových prvků

## PS/2

- klávesnice, myš

# VSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ

- Slouží k ovládání PC

- Klávesnice, myš, tablet, touch pad, scanner, joystick

## KLÁVESNICE:

### FYZIKÁLNÍ PRINCIP

elektromechanické

kapacitní

magnetické

senzorové

### TYPY PŘIPOJENÍ

- DIN

- PS/2– barevné odlišení – klávesnice (fialová), myš (zelená)

3. USB

4. BEZDRÁTOVÉ

- jednotka připojená k PC přes USB

- Infračervený přenos dat->

- rádiový přenos

### Ostatní parametry

- extra klávesy (multimediální/herní klávesnice)

- jazykové rozložení je různé např. QWERTY atd.

- důležitá ergonomie

- podsvícení

- u herních klávesnic důležitá odezva; některé klávesnice mají i výstup na audio/další USB atd.

## MYŠ:

- POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ PŘEVÁDÍ INFORMACE O ZMĚNĚ SVÉ POZICE NA POVRCHU PLOCHY DO POČÍTAČE -> ZMĚNA POLOHY KURZORU NA OBRAZOVCE

- Doplněno tlačítky a kolečkem pro posun

- některé myši mají  extra tlačítka např. herní  (extrém myši typu cyborg)

### DĚLENÍ MYŠÍ

- Optomechanická

- Elektromechanická

- Optická

  - V myši umístěna malá „kamerka“ a CCD snímač, který vysokou rychlostí snímá obraz (cca 6000 snímků/s)

  - Led dioda zasvítí, odrazí se to od povrchu a jde to do myši

  - Špatně snímá na povrchu červené barvy a nefunguje na skle

- Laserová

  - Zdroj světla: laserový paprsek

  - Je přesnější, funkční i na skle

Připojení: USB, PS/2, Bezdrátově, sériový port

## TRACKBALL

- Obrácená myš

- Kulička v horní části

- Nepohybujeme po ploše

- Má i tlačítka

- Původně určeno pro přenosná zařízení

- Použití v grafice a CAD programech

## JOYSTICK (pákový ovladač)

- Základem je tyčka upevněná kolmo do vodorovné podložky

- Vychýlení tyčky vyvolá odpovídajícím pohybem objektu na obrazovce

- Vybaven i tlačítky (programovatelné)

- Použití u simulátorů, ovládání průmyslových zařízení (kamery, jeřáby, roboti)

## TOUCH POINT

- Miniaturní joystick zabudovaný v ntb (lenovo)

- Slouží k pohybu kurzoru

## TOUCHPAD

- Funkce polohovacího zařízení

- Náhrada počítačové myši

- Úkolem převádět pohyb prstu po povrchu na pohyb kurzoru po obrazovce

- Dotyková plocha, rolovací plocha, tlačítka

## TOUCHSCREEN

- Slouží k ovládání např. mobilů, PDA, GPS dotekem prstu nebo stylusu na určité místo zobrazovací jednotky

- Při dotyku se zpracovává vzniklý el. signál a předá se řadiči

typy: rezistivní, infra red, saw, kapacitní

SROVNÁNÍ

|  | Rezistivní | Kapacitní |
| --- | --- | --- |
| Rozlišení | Výborné | Výborné |
| Odolnost | Lze poškrábat | Odolné |
| Průhlednost | Průsvitný | Průsvitný |
| Nástroj | Cokoliv | Vodič |

SCANNER

- Optické zařízení, které slouží k digitalizaci obrazové předlohy

- Převod: grafické informace na digitální zpracovatelnou počítačem

PRINCIP:

- Zdroj světla osvětlí předlohu

- Motorek pohybující snímací hlavou

    - Zachycuje odražené světlo z jednotlivých částí stránky

- Světlo přecházející ze stránky je odraženo systémem zrcadel (aby se světlo dostalo do čočky)

- Čočka soustředí paprsek na světlocitlivé diody, které převádějí intenzitu světla na elektrický proud (čím více světla, tím větší proud)

- Napětí generované světlocitlivou diodou jsou odesílána do speciálního analogového čipu na provedení gamma korekce

- Ad převodník uloží každý napěťový impuls jako digitální bod, každý bod tvořen 3 informacemi RGB

ROZLIŠENÍ

- Udává se v DPI, kolik bodů je schopen snímač změřit ve vzdálenosti jednoho palce

- Udává se 2 čísly, např. 600 x 1200

- Nižší hodnoty udávají počet bodů rozlišovaných na jednom řádku

- Při velikosti předlohy A4 rozlišení 600 dpi 210 x 297 snímá 4960 bodů

- Protože jde o fyzické rozlišení, musí snímač obsahovat 4960 buněk na jednom řádku pro každou barevnou složku

- Pro všechny 3 barevné složky tedy téměř 15 000 buněk

- Druhé (větší) číslo určuje přesnost krokování motorku

- Pokud má scanner dosahovat přesnosti 1200 dpi ve směru pohybu musí pohybovat hlavou s přesností 0,21 mm

PARAMETRY

- ROZLIŠENÍ: hardwarová a softwarová

- Softwarově lze upravit počet bodů na mnohem vyšší hodnotu

- Každý bod se softwarově rozdělí na více bodů - interpolace

- Záleží na kvalitě softwaru, jak dobře si scanner poradí s barevnými odstíny přidělenými novým bodům

- U scanneru bývají uvedeny 2 hodnoty rozlišení: maximální fyzické a rozlišení, kterého dosáhneme interpolací

- Velikost snímané předlohy

- Běžně A4 a A3

- Velkoformátové scannery

- Filmové scannery pro snímání položek filmů nebo diapozitivů

- Režim snímání

- Line art – snímá se pouze bílá a černá (pro každý bod jen 1 b), čárová grafika

- Hale tone (polotónování) – obrázky se skládají z černých bodů v jemném rastru

- Gray scale – patřičný odstín šedi je zobrazen podle hodnoty od 0 do 255 (8 b) = obrázek ve stupních šedi

- Color – využívá barevný model RGB, složením vzniká daná barva, podle barevné hloubky určíme, kolik scanner rozlišuje barevných odstínů na jeden bod

- Provedení scannerů

- Ruční

- Průchodový

- Stolní

- Řádková

- Filmové

- Bubnové

- 3D scanner

Připojení scannerů k PC:

USB – sériový

Paralelní port – paralelní

Firewire – sériový

Wi-fi, LAN

# VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ

- HARDWARE, KTERÝ PŘEDÁVÁ DATA OD POČÍTAČE K UŽIVATELI

- NAPŘ. MONITOR, TISKÁRNA, PLOTTER, PROJEKTOR

## TISKÁRNY

- U PC se používají 2 základní typy tiskáren – znakové a maticové

- Podle principu tisku bodů rozeznáváme: jehličkové, tepelné, tryskové, laserové

IKOUSTOVÉ TISKÁRNY

- Výhody: kvalitní tisk, rychlost, levné pořizovací náklady

- Nevýhody: provozní náklady, možnost poškození tisku vodou

- Nebezpečí ucpání trysek

LASEROVÉ TISKÁRNY

- Laserová tiskárna používá pro osvit válce laserový paprsek

- Dopadem paprsku na válec se na válec přenese náboj

- Válec se otáčí a postupně na něm vzniká řádek po řádku obraz, tvořený místy s nábojem (na tato místa je přenesen toner

- Z válce je toner přenesen na papír pod válcem (papír je nabitý na opačnou polaritu)

- Nakonec je toner na papíru ještě zapečetěn

+ jemnost vykreslování obrazu

--- dražší (přesná optická soustava pro směřování laseru)

BAREVNÉ LASEROVÉ TISKÁRNY

LED TISKÁRNY

- Konstruktivně jednodušší než laserové

- Místo optické soustavy je v těsné blízkosti válce umístěn pás tvořený LED diodami

- Pás je tvořen např. 2560 diodami pro řádek A4, čímž je také určena hustota bodů, které může tiskárna dosáhnout

- Osvit probíhá bodově – bod po dobu, řádek po řádku

- + delší životnost, jednodušší konstrukce oproti laserovým

- - složitější elektronika řízení

LED + LASER

- Rychlý tisk, kvalitní tisk, dobrá cena na vytisknutou stránku

- - vyšší pořizovací náklady

## MONITORY

- Převádí elektrický signál z počítače na optickou informaci

- Podle fyzikálního principu rozeznáváme – CRT, LCD, Plasmové

### CRT MONITORY

- Obrazovka je v podstatě velkou elektronkou

- Vzduchoprázdná baňka je na jedné straně rozšířena do plochy obrazovky (anoda), na druhém konci je úzká válcová část s emitorem elektronů (dělo – katoda)

CHARAKTERISTIKA MONITORU

- Úhlopříčka

| velikost (palce) | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v cm | 37,9 | 43 | 48 | 50,5 | 53 |

- Proud zvyšuje rozlišovací schopnost monitoru (musí se na stejnou plochu vejít více bodů

- Reálné zmenšení obrazu (vejde se více údajů)

- Proto by velikost úhlopříčky měla odpovídat i použité rozlišovací schopnosti

| úhlopříčka | 14 | 15 | 17 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rozlišovací schopnost | 640 x 840 | 800x600 | 1024x768 | 1280x1024 |

#### VYCHYLOVACÍ FREKVENCE

Vertikální vychylovací frekvence

- Za jak dlouho se vykreslí celý obraz

- Je kmitočet napětí přidávaného na vertikální vychylovací cívky

- Čím vyšší je frekvence, tím rychleji přeběhne paprsek přes všechny sloupce řádku a přeskočí na další řádek, až osvítí všechny řádky celé obrazovky

- Vyšší vertikální frekvence rozsvěcuje body na řádcích častěji a snižuje blikání obrazu

- Minimální hodnota by měla být 75 Hz za 1 s a obraz je vykreslen 75x

- Rozlišení:800x600

- Kolik řádků vykreslí za 1s 800x75 = 60 000 řádků

### LCD MONITORY

+ oproti CRT nižší spotřeba, rozměry, obraz nekmitá, nedochází ke zkreslení obrazu

#### Princip činnosti

LCD je tvořen maticí bodů, jejichž rozsvícením (nerozsvícením) se na displeji „vytečkuje“ obraz

Rozlišovací schopnost LED je dána počtem pixelů

Např. pro rozlišení 1024 x 768 potřebujeme 786 432 obrazových buněk

Pro barevný displej 1024 x 768 potřebujeme buněk 3x více => přibližně 2,5 mil

Dnes se vyrábějí displeje TFT -> každý obrazový bod je řízen mikroskopickým tranzistorem, který reguluje elektrické pole tekutého krystalu

- Displej s aktivní maticí

#### Rozměr panelu a rozlišení

- Protože obraz sestaven z pevného a neměnného počtu tranzistorů, jejichž počet vychází z rozměru panelů, je také rozlišovací schopnost závislá na velikosti panelu

- Pevná rozlišovací schopnost

- Monitor zobrazuje nejostřejší a nejpřesnější v tom rozlišení, které odpovídá počtu tranzistorů

- Zobrazení nižšího rozlišení

- Extrapolace = obrazové body se rozloží mezi sousední pixely => mírně rozmazaný obraz

- Velké rozlišení

- Vysoká rozlišení způsobují zmenšení obrazu (zmenšení ikon, menu)

PIXELOVÉ VADY

- Vadné tranzistory, které se projeví malými barevnými body, většině trvale svítícími v ploše obrazu

#### Obnovovací frekvence

- Obraz je celkově stabilnější než u CRT

- Obnovení frekvence 60-75 Hz

- Šetrnější ke zraku

#### Doba odezvy

- Každá buňka má určitou setrvačnost

- Vlivem setrvačnosti se obraz displeje mění velmi pomalu

- Pro plynulý pohyb stačí lidskému oku 25 snímků za sekundu -> tomu odpovídá doba odezvy 40 ms

- Dlouhá doba odezvy se projeví rozmazáním na plochách pohybujících se částí obrazu

#### JAS

- Udává svítivost jednotlivých bodů LED

- Při malém jasu bychom mohli obraz pozorovat pouze ve tmě

- Spodní hranice je 250 candelů na metr

#### Kontrast

- Popisuje ostrost obrazu

- Od 350 výše

#### Úhel pohledu

- Nevýhodou LCD je polarizace obrazu

- Jejím vlivem dochází při bočním pohledu na obraz ke ztrátě kontrastu a barevnosti obrazu

- Parametry: horizontální pozorovací úhel, vertikální pozorovací úhel

#### Rozhraní

- LCD pracuje primárně s digitálním signálem

- Kvůli kompatibilitě mají LCD i analogové vstupy

- Při použití analogového signálu si musí LCD tento signál přeložit na digitální (dochází ke snížení kvality)

### PLAZMOVÉ DISPLEJE

Oproti LED:

- Lepší podání černé barvy

  - Rychlejší odezva, větší kontrast

  - Barevné plazmy: každý bod tvořen 3 komůrkami (RGB)

- Mínus: vyšší hmotnost a spotřeba

### LED MONITORY

- Pracují na stejném principu jako LCD
světelným zdrojem je však LED dioda

- Plusy: menší spotřeba, větší kontrast, delší životnost, jsou tenčí

### OLED MONITORY

- Využívá organický materiál, který eliminuje světlo určité barvy, pokud se na něj přivede napětí

- Organický materiál = organická dioda => lze vyrobit malinké diody

- Využívá se model RGB => každý pixel složen ze 3 subpixelů

- Výhody:

  - Lepší barvy

  - Ostrý a jasný obraz

  - Mechanicky odolné

  - Malá spotřeba

  - Dobře čitelné i za světla

  - Dají se ohýbat

## Projektory

- Zařízení, které přenáší přijímaný video signál na zobrazovací plochu (např. plátno)

- Výhody: větší plocha, široké využití

- Nevýhody: větší provozní náklady než u televize, vysoká cena, nutno řešit ozvučení, nutno mít plátno, rušení okolním světlem

- Druhy projektorů: LCD, DLP, CRT

#### PARAMETRY PROJEKTORŮ

- ROZLIŠENÍ

- SVGA 800x600 (DVD filmy, televize, při připojení k PC viditelné pixely)

- XGA 1024 x 768 (pro prezentace, jednodušší grafika

- SXGA 1280x1024(lepší než XGA)

- UXGA 1600x1200 (profesionální)

- HD READY – systém domácího kina

- FULL HD – největší kvalita, vysoká cena

- JAS

- Ovlivňuje prostředí – okolní světlo, velikost, plátna, vzdálenost plátna

- Udáváno v lumenech

- VZDÁLENOST PLÁTNA

- Běžně několik desítek metrů

- LAMPA

- Životnost lampy

- Mezi 1000 – 2000 hodinami

- Cena 4000 – 100 000 Kč

- DALŠÍ PARAMETRY

- Vstupní a výstupní rozhraní

- Síťové vstupy