- Je to „venku“

- Připojují se do nich myš, klávesnice atd.

- 2 rozhraní: sériové (tam jde bit za bitem) a paralelní rozhraní (přenáší bity současně)

Paralelní: bylo původně pro připojení tiskárny, poté přibyli i další periferie, dnes ho najdeme na málokteré tiskárně,

Sériové: nejstarší rozhraní, je pomalejší, ale univerzálnější, dřív se připojovala myš, dá se připojit i např. kabel ke komunikaci s mobilním telefonem, dnes už se nepřipojují, je nahrazováno USB, na PC ale je kvůli zpětné kompatabilitě

Rozhraní: audio, PS2, USB

PS/2 – pro klávesnici, myš

Rozhraní logicky pojmenovaná, např: LPT1, LPT2, COM1

Univerzální sériová sběrnice (USB)

Větvení probíhá buď v některé z periferií, nebo jsou ve vedení zařazeny rozbočovače (HUBy)

USB: zařízení může být až 5 m od HUBu, podporuje Plug and Play, několik verzí, podpora více současných operací na několika zařízeních, možnost připojit až 127 zařízení, může se připojit za chodu PC

- Přerušení slouží k tomu, aby periferní zařízení mohli vyrušit mikroprocesor v nějaké práci a jeho výkon si zabrat pro sebe

- K jeho zpracování je určen speciální obvod řadič přerušení

- Vodiče jsou součástí sběrnice

- 2 přerušení: HW a SW

- Přerušení spustí program na určité adrese v paměti

- DMA: režim práce v němž jsou relativně rychle přenášena data mezi op. pamětí a periferií

- Výhodou je, že přenos dat řídí řadič DMA a ne mikroprocesor, tím se odlehčí