# 7. Internet

- definice: WAN na principu TCP/IP

- princip internetu: dokumenty prolinkované hypertextovými odkazy

## Historie

- předchůdce - vojenská síť ARPANET

  - na původní ARPANET se nabalovaly další sítě → vznik Internetu; bylo však potřeba vyvinout nové protokoly

- nejprve vznikaly protokoly, až poté vrstvy

- protokoly TCP/IP byly vyvíjeny jako definitivní řešení pro vznikající Internet

- 1.1.1983 přechází celý Internet na protokoly TCP/IP

- 1983 – 1986 nástup protokolů do praxe (protokoly TCP/IP jsou postupně implementovány do různých operačních systémů)

- od vzniku se změnilo jen velmi málo

- rozšíření díky používaní otevřených standardů

- původní požadavky na ARPAnet:

  - žádná centrální část (decentralizovaný charakter – provideři)

  - musí být robustní (funkční i při ztrátě části sítě – preferují se nespolehlivé a nespojované přenosy)

  - propojení jednotlivých menších sítí

- na počátku nebylo vyžadováno (přinesl až pozdější vývoj):

  - zabezpečení

  - mobilita

  - různá kvalita služeb

## Architektura TCP/IP

- vzhledem ke složitosti problémů je síťová komunikace rozdělena do tzv. vrstev, které znázorňují hierarchii činností

  - výměna informací mezi vrstvami je přesně definována

  - každá vrstva využívá služeb vrstvy nižší a poskytuje své služby vrstvě vyšší

  - komunikace mezi stejnými vrstvami dvou různých systémů je řízena komunikačním protokolem za použití spojení vytvořeného sousední nižší vrstvou

- architektura umožňuje výměnu protokolů jedné vrstvy bez dopadu na ostatní

  - příkladem může být možnost komunikace po různých fyzických médiích - ethernet, optické vlákno, sériová linka

- architektura TCP/IP je členěna do čtyř vrstev (na rozdíl od referenčního modelu OSI se sedmi vrstvami):

  - aplikační vrstva (application layer)

  - transportní vrstva (transport layer)

  - síťová vrstva (internet layer)

  - vrstva síťového rozhraní (network interface)

### Vrstva síťového rozhraní

- umožňuje přístup k fyzickému přenosovému médiu

- podrobněji není v rámci TCP/IP architektury specifikována

- může být implementována na jakémkoliv typu sítě z hlediska používané technologie

- příklady sítí: Ethernet, Token ring, FDDI, X.25, SMDS

Síťová vrstva

- zajišťuje především síťovou adresaci, směrování a předávání datagramů

- implementována ve všech prvcích sítě (směrovačích i koncových zařízeních)

- protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, IGRP, IPSEC

#### Protokol IP

- IP protokol podporuje komunikace mezi síťovými uzly

- protokol IP má všude stejné vlastnosti a všude poskytuje stejné služby

- je nespojovaný (pakety, neznáme cestu) a nespolehlivý (rychlý, ale nemáme jistotu, zda data dojdou)

- vytváří jednotné prostředí protokolům vyšších vrstev pro jejich fungování

- IPv4

  - 32 bitové adresy → ca 4 mld. IP adres – dnes nedostačující

  - přesto zatím převládá kvůli těžkému přechodu – musí podporovat všechny prvky

- IPv6

  - 128 bitové adresy

  - podpora bezpečnosti

  - podpora pro mobilní zařízení

  - funkce pro zajištění úrovně služeb (QoS – Quality of Service)

  - fragmentace (rozdělování) paketů

  - snadnější automatická konfigurace (NDP – Neighbor discovery protocol)

  - není zpětně kompatibilní s IPv4 – náročné na přechod

### Transportní vrstva

- zajišťuje transportní službu pro předání dat mezi koncovými uživatelskými procesy

- je implementována až v koncových zařízeních (počítačích) a umožňuje proto přizpůsobit chování sítě potřebám aplikace

- aplikace si sami vybírají dle svých potřeb:

  - Protokol UDP – zajišťuje nespojovaný a nespolehlivý přenos

  - Protokol TCP – zajišťuje spojovaný a spolehlivý přenos

### Aplikační vrstva

- představují ji aplikace, které využívají přenosu dat po síti ke konkrétním službám pro uživatele

  - příklady: Telnet, FTP, http, DHCP, DNS, …

- aplikační protokoly vždy využívají jednu ze dvou transportních služeb – TCP nebo UDP

- jednotlivé aplikace jsou odlišeny přes čísla portů

  - každé síťové spojení aplikace je jednoznačně určeno číslem portu a transportním protokolem (a adresou počítače)

- prakticky všechny tradiční aplikace v rámci TCP/IP založeny na architektuře klient-server (uzpůsobeny komunikaci 1:1 – 1 server a 1 klient)

## Protokoly TCP/IP

- IP – Internet protocol, viz výše

- ICMP - používá se pro výměnu stavových a chybových informací

- ARP - slouží pro zjištění MAC adresy zařízení na základě jeho IP adresy

- RARP - slouží k získání vlastní IP adresy PC při znalosti MAC adresy

- TCP - protokol garantuje spolehlivé doručování a ve správném pořadí

- UDP – transportní protokol, zajišťuje nespojovaný a nespolehlivý přenos

- TELNET - umožňuje připojení k jinému PC a spravovat ho

- SSL - slouží pro zabezpečenou komunikaci

- DNS - slouží při přiřazování IP adres doménovým jménům

- DHCP - pro automatické přidělování IP adres

- TFTP – jednoduchý protokol pro přenos souborů

- FTP (SFTP) - přenos souborů po síti (např. stahování)

- HTTP - pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML

- WebDAV – rozšíření HTTP o práci se soubory

- POP3 - pro stahování e-mailových zpráv ve vzdál. Serveru na klienta

- SMTP - odesílání a doručení pošty

- IMAP - vzdálený přístup k e-mailové schránce

- NNTP (Network News Transfer Protocol) umožňuje číst a umísťovat do sítě zprávy typu news.

- NFS (Network File System) – síťový systém souborů, který umožňuje transparentní sdílení vzdálených souborů jakoby byly lokální.

- NTLM Autentizační protokol Windows

- NTP – synchronizace času (šíření přesného času)

- SMB (Server Message Block) - sdílení souborů a tiskáren v sítích Windows (Samba)

- SNMP Simple Network Management Protokol je určen pro správu síťových uzlů

## Síťové prvky

- modemy, routery, síťové karty, …

## Co je třeba pro připojení k internetu

- počítač s podporou TCP/IP

- internetové připojení

- prohlížeč

- správně nastavená konfigurace (IP, Subnet, Gateway, DNS – Google DNS 8.8.8.8)

### Síťová karta

### Internetové připojení

### Prohlížeče

- princip na základě html kódu a kaskádových stylů renderují stránku

  - dynamicky generováno (php), staticky (klasické htm(l))

- renderovácí jádra

  - Trident – Internet Explorer

  - Gecko – Mozilla Firefox

  - Webkit – Safari

    - zatím i Google Chrome - zde přejmenováno na Blink

  - Presto – Opera (zaniká)

## Hrozby internetu

malware – viry, červi, trojské koně; keylogging; DDoS; phishing, scamming,….

## Související témata

- cloud, sociální sítě, alternativní metody komunikace na internetu, …