Zobrazovací soustava

- Skládá se ze dvou hlavních částí: monitor a grafická karta

Pomocí grafické karty se tvoří signál obrazu, co jde do monitoru a ten ho zobrazuje

Režimy práce:

- Textový – dnes je minulostí, je to starší záležitost, obrazovka je rozdělena na několik malých políček

- Grafický režim – na obrazovce je matice bodů, rozsvícením některých z nich se nakreslí libovolný text, obrázek či provede animace, barevné možnosti jsou neomezené

Rozlišovací schopnost popisuje, kolika body je tvořen jeden řádek a kolik řádků tam je ( 640x 480 = 640 bodů v řádku a 480 řádků)

640 x 480 = nejstarší

800 x 600 = dnes spodní hranice pro běžný způsob práce

1024 x 768 = nejrozšířenější režim

1280 x 1024 a 1600 x 1280 = špičkové módy

Grafická karta

Kreslí obraz, jádro celé soustavy, ukazatelem kvality PC

Tvorba obrazu

Karta spolupracuje s centrálním mikroprocesorem

Dostává příkazy k tvorbě obrazu

2 typy:

- Plošný 2D (kreslený ve dvou osách: x, y)

- Prostorový 3D (kreslený ve třech osách: x, y, z)

Základní fáze 3D:

- Aplikace musí popsat, jak má obraz vypadat

- Dále musí zobrazovaná tělesa matematicky popsat, celý povrch se převede na síť trojúhelníků a těleso natočit z pohledu pozorovatele

- Nakreslí se povrch zobrazovaných těles – síť trojúhelníků je vymalována (pro popis povrchů trojúhelníku se používají dvě metody: Stínování, kdy je stanovena barva každého pixelu v trojúhelníku a Mapování textur, při níž a každý trojúhelník potažen dvojrozměrným vzorkem, tím pádem povrch získá charakteristický vzhled, např. kov, dřevo)

- Následuje filtrování a vyhlazování textur

- Poté se nastavuje viditelnost objektů (objekt blíž je větší, dál je menší)

- Nakonec se snímek odešle do monitoru. V dnešní době se při odesílání kreslí další, následující. Proto jsou na kartě paměti

API

Software v jazyce, kterému grafická karta a její ovladač rozumí. Z praktického hlediska je nutné, aby karta podporovala nejnovější API (u PC je to DirectX 11)

Hardware grafické karty

- Jádro: grafický čip (GPU)

- Operační paměť, s níž GPU bezprostředně pracuje, kam ukládá hotový obraz, dokud se nepřemístí na obrazovku

- RAMDAC převádí signál z digitálního na analogový

- Televizní tuner, obvody VIVO

- Konektory karty

GPU: řídící jednotka grafického adaptéru, jeho vlastnosti definují zaměření karty, jeho úkolem je vytvářet jednotlivé body – pixely obrazu

Charakteristické znaky GPU:

- Počet texturovaných pipelines – jejich počtu odpovídá počet Shaderů a je základním kritériem GPU

- Počet texturovaných jednotek na piperine: počet texterů vytvořených v jedné piperine

- Maximální teoretický fill – rate – výsledek práce – pixely představující body na obrazovce

- Maximální teoretický texel fill – rate – počet fill-rate krát počet texelů na jednotku piperine (texel = jednotka na pixel)

PAMĚŤ

- Kapacita paměti: nejdůležitějším kritériem

- Takt paměti a její typ: rychlost, s jakou probíhá komunikace s pamětí, používají se paměti DDR (2,3) takt je dvojnásobný

- Šířka paměťové sběrnice – čím je širší, tím více údajů se přenese během jednoho taktu

- Maximální teoretická paměťová propustnost – získáme ze šířky sběrnice a její rychlosti

DALŠÍ VÝBAVA

- TV Output: obvod umožňující poslat výstupní obraz kromě monitoru také na jiné, vnější zařízení (projektor)

- Obvod VIVO: grafická karta podporuje nejen televizní výstup, ale navíc je osazena převodníkem A/D. To umožňuje příjem signálu z televize, ale používá se i pro připojení videa

- TV Tuner: obvod, který dokáže přijímat televizní signál a dále jej zpracovat. Z počítače je pak možné udělat televizor

- MPEG – 2 (formát komprese DVD) – mnoho karet je osazeno obvody pro dekódování tohoto

- Podpora více monitorů:

VÝSTUPY

- D-Sub: pro připojení analogových zařízení (VGA monitory apod.) dnes už tam moc není

- DVI-D: dokáže přenášet jenom digitální signál

- DVI-I: dokáže přenášet digitální i analogový signál

- TV-OUT: výstup televizního signálu

- TV-IN: vstup, dá se tam přivét signál z DVD přehrávače apod.

TVORBA OBRAZU A PODPŮRNÉ FUNKCE

Filtering: rozostřuje objekt s rostoucí vzdáleností

Alpha Blending: prolínání předmětů

Clipping: vypočítaví všechny neviditelné plochy, které se nemusejí vypočítávat

A jiné…