# 9. Zobrazovací zařízení

- Připojitelnost

  - DSUB – analogové

  - DVI-D – digitální

  - DVI-I – analog/digital

  - HDMI – digital včetně zvuku

  - DisplayPort – digital včetně zvuku

  - USB

  - Grafické karty do počítače pak výlučně pomocí PCI-Express 16x (v minulosti AGP)

- Dělení z hlediska využití (grafické karty)

  - Integrovaná řešení do CPU, nebo chipsetů (Intel HD 2000, GMA950, Radeon 6300 atd.)

  - PCIE grafické karty pro herní využití (rodiny Radeon a GeForce)

  - PCIE grafické karty pro profesionální využití (rodiny Quadro a FirePro, nebo Matrox)

- Parametry – grafické karty

  - Typ připojení (PCIE 16x, integrované řešení)

  - Typ čipu – radeon, geforce,quadro,firepro,firegl atd.

  - Podporovaná API – OpenGL, DirectX, PhysX

  - Množství paměti (dnes obvykle 1 GB)

  - Počet výpočetních jednotek (stream procesorů)

  - Šířka paměťové sběrnice – u výkonných 256bit, min. 128bit

  - Taktovací frekvence jádra a pamětí

  - Provedení (1,2,3 sloty)

- Dělení z hlediska využití (monitory)

  - Kancelářské monitory (výdrž, horší zobrazovací parametry grafiky)

  - Herní monitory (cena, rychlost)

  - Multimediální monitory (cena, multimediální funkce, rychlost, podsvícení)

  - Profesionální monitory (výdrž, kvalita zobrazení, podsvícení, kalibrace)

- Parametry – monitory

  - Typ monitoru – LCD, Plazma, CRT

  - Typ zobrazovače (LCD) – TN, PVA, SPVA, S-IPS

  - Typ podsvícení – zářivky (záleží na jejich počtu), LED diody

  - Kontrast – nejlepší kolem 1:1000 (reálná hodnota)

  - Rozlišení – nativní pro LCD i Plazmu, ostatní vznikají přepočtem

- Příklady z praxe:

  - Kombinace grafické karty a vhodného monitoru pro hraní her:

    - Grafická karta PCI-Express z rodiny Radeon 68xx, nebo nVidia GTX 690

    - Monitor s technologií TN, s LED podsvícením, s vysokou rychlostí (pod 2ms)

  - Kombinace grafické karty a vhodného monitoru pro 3D CAD:

    - Grafická karta PCIE-Express z rodiny Quadro 2000 a vyšší, nebo lepší

    - Monitor s technologií S-IPS, včetně kalibračního SW

- Výběr grafických karet pro profesionální použití je nutné vždy konzultovat s výrobcem používaného grafické SW (karta by měla být pro tento SW certifikována)

- Ostatní zobrazovací zařízení

  - Projektory – určující parametr je rozlišení zobrazovače (nativní u LCD, flexibilní u DLP), svítivost (udávaná v AnsiLm), poměr stran a technologie (DLP, LCD,LED)

  - Interaktivní tabule

  - OLED panely

SCANNER

- Optické zařízení, které slouží k digitalizaci obrazové předlohy

- Převod: grafické informace na digitální zpracovatelnou počítačem

PRINCIP:

- Zdroj světla osvětlí předlohu

- Motorek pohybující snímací hlavou

    - Zachycuje odražené světlo z jednotlivých částí stránky

- Světlo přecházející ze stránky je odraženo systémem zrcadel (aby se světlo dostalo do čočky)

- Čočka soustředí paprsek na světlocitlivé diody, které převádějí intenzitu světla na elektrický proud (čím více světla, tím větší proud)

- Napětí generované světlocitlivou diodou jsou odesílána do speciálního analogového čipu na provedení gamma korekce

- Ad převodník uloží každý napěťový impuls jako digitální bod, každý bod tvořen 3 informacemi RGB

ROZLIŠENÍ

- Udává se v DPI, kolik bodů je schopen snímač změřit ve vzdálenosti jednoho palce

- Udává se 2 čísly, např. 600 x 1200

- Nižší hodnoty udávají počet bodů rozlišovaných na jednom řádku

- Při velikosti předlohy A4 rozlišení 600 dpi 210 x 297 snímá 4960 bodů

- Protože jde o fyzické rozlišení, musí snímač obsahovat 4960 buněk na jednom řádku pro každou barevnou složku

- Pro všechny 3 barevné složky tedy téměř 15 000 buněk

- Druhé (větší) číslo určuje přesnost krokování motorku

- Pokud má scanner dosahovat přesnosti 1200 dpi ve směru pohybu musí pohybovat hlavou s přesností 0,21 mm

PARAMETRY

- ROZLIŠENÍ: hardwarová a softwarová

- Softwarově lze upravit počet bodů na mnohem vyšší hodnotu

- Každý bod se softwarově rozdělí na více bodů - interpolace

- Záleží na kvalitě softwaru, jak dobře si scanner poradí s barevnými odstíny přidělenými novým bodům

- U scanneru bývají uvedeny 2 hodnoty rozlišení: maximální fyzické a rozlišení, kterého dosáhneme interpolací

- Velikost snímané předlohy

- Běžně A4 a A3

- Velkoformátové scannery

- Filmové scannery pro snímání položek filmů nebo diapozitivů

- Režim snímání

- Line art – snímá se pouze bílá a černá (pro každý bod jen 1 b), čárová grafika

- Hale tone (polotónování) – obrázky se skládají z černých bodů v jemném rastru

- Gray scale – patřičný odstín šedi je zobrazen podle hodnoty od 0 do 255 (8 b) = obrázek ve stupních šedi

- Color – využívá barevný model RGB, složením vzniká daná barva, podle barevné hloubky určíme, kolik scanner rozlišuje barevných odstínů na jeden bod

- Provedení scannerů

- Ruční

- Průchodový

- Stolní

- Řádková

- Filmové

- Bubnové

- 3D scanner

Připojení scannerů k PC:

USB – sériový

Paralelní port – paralelní

Firewire – sériový

Wi-fi, LAN

## MONITORY

- Převádí elektrický signál z počítače na optickou informaci

- Podle fyzikálního principu rozeznáváme – CRT, LCD, Plasmové

### CRT MONITORY

- Obrazovka je v podstatě velkou elektronkou

- Vzduchoprázdná baňka je na jedné straně rozšířena do plochy obrazovky (anoda), na druhém konci je úzká válcová část s emitorem elektronů (dělo – katoda)

CHARAKTERISTIKA MONITORU

- Úhlopříčka

| velikost (palce) | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v cm | 37,9 | 43 | 48 | 50,5 | 53 |

- Proud zvyšuje rozlišovací schopnost monitoru (musí se na stejnou plochu vejít více bodů

- Reálné zmenšení obrazu (vejde se více údajů)

- Proto by velikost úhlopříčky měla odpovídat i použité rozlišovací schopnosti

| úhlopříčka | 14 | 15 | 17 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rozlišovací schopnost | 640 x 840 | 800x600 | 1024x768 | 1280x1024 |

#### VYCHYLOVACÍ FREKVENCE

Vertikální vychylovací frekvence

- Za jak dlouho se vykreslí celý obraz

- Je kmitočet napětí přidávaného na vertikální vychylovací cívky

- Čím vyšší je frekvence, tím rychleji přeběhne paprsek přes všechny sloupce řádku a přeskočí na další řádek, až osvítí všechny řádky celé obrazovky

- Vyšší vertikální frekvence rozsvěcuje body na řádcích častěji a snižuje blikání obrazu

- Minimální hodnota by měla být 75 Hz za 1 s a obraz je vykreslen 75x

- Rozlišení:800x600

- Kolik řádků vykreslí za 1s 800x75 = 60 000 řádků

### LCD MONITORY

+ oproti CRT nižší spotřeba, rozměry, obraz nekmitá, nedochází ke zkreslení obrazu

#### Princip činnosti

LCD je tvořen maticí bodů, jejichž rozsvícením (nerozsvícením) se na displeji „vytečkuje“ obraz

Rozlišovací schopnost LED je dána počtem pixelů

Např. pro rozlišení 1024 x 768 potřebujeme 786 432 obrazových buněk

Pro barevný displej 1024 x 768 potřebujeme buněk 3x více => přibližně 2,5 mil

Dnes se vyrábějí displeje TFT -> každý obrazový bod je řízen mikroskopickým tranzistorem, který reguluje elektrické pole tekutého krystalu

- Displej s aktivní maticí

#### Rozměr panelu a rozlišení

- Protože obraz sestaven z pevného a neměnného počtu tranzistorů, jejichž počet vychází z rozměru panelů, je také rozlišovací schopnost závislá na velikosti panelu

- Pevná rozlišovací schopnost

- Monitor zobrazuje nejostřejší a nejpřesnější v tom rozlišení, které odpovídá počtu tranzistorů

- Zobrazení nižšího rozlišení

- Extrapolace = obrazové body se rozloží mezi sousední pixely => mírně rozmazaný obraz

- Velké rozlišení

- Vysoká rozlišení způsobují zmenšení obrazu (zmenšení ikon, menu)

PIXELOVÉ VADY

- Vadné tranzistory, které se projeví malými barevnými body, většině trvale svítícími v ploše obrazu

#### Obnovovací frekvence

- Obraz je celkově stabilnější než u CRT

- Obnovení frekvence 60-75 Hz

- Šetrnější ke zraku

#### Doba odezvy

- Každá buňka má určitou setrvačnost

- Vlivem setrvačnosti se obraz displeje mění velmi pomalu

- Pro plynulý pohyb stačí lidskému oku 25 snímků za sekundu -> tomu odpovídá doba odezvy 40 ms

- Dlouhá doba odezvy se projeví rozmazáním na plochách pohybujících se částí obrazu

#### JAS

- Udává svítivost jednotlivých bodů LED

- Při malém jasu bychom mohli obraz pozorovat pouze ve tmě

- Spodní hranice je 250 candelů na metr

#### Kontrast

- Popisuje ostrost obrazu

- Od 350 výše

#### Úhel pohledu

- Nevýhodou LCD je polarizace obrazu

- Jejím vlivem dochází při bočním pohledu na obraz ke ztrátě kontrastu a barevnosti obrazu

- Parametry: horizontální pozorovací úhel, vertikální pozorovací úhel

#### Rozhraní

- LCD pracuje primárně s digitálním signálem

- Kvůli kompatibilitě mají LCD i analogové vstupy

- Při použití analogového signálu si musí LCD tento signál přeložit na digitální (dochází ke snížení kvality)

### PLAZMOVÉ DISPLEJE

Oproti LED:

- Lepší podání černé barvy

  - Rychlejší odezva, větší kontrast

  - Barevné plazmy: každý bod tvořen 3 komůrkami (RGB)

- Mínus: vyšší hmotnost a spotřeba

### LED MONITORY

- Pracují na stejném principu jako LCD
světelným zdrojem je však LED dioda

- Plusy: menší spotřeba, větší kontrast, delší životnost, jsou tenčí

### OLED MONITORY

- Využívá organický materiál, který eliminuje světlo určité barvy, pokud se na něj přivede napětí

- Organický materiál = organická dioda => lze vyrobit malinké diody

- Využívá se model RGB => každý pixel složen ze 3 subpixelů

- Výhody:

  - Lepší barvy

  - Ostrý a jasný obraz

  - Mechanicky odolné

  - Malá spotřeba

  - Dobře čitelné i za světla

  - Dají se ohýbat

## Projektory

- Zařízení, které přenáší přijímaný video signál na zobrazovací plochu (např. plátno)

- Výhody: větší plocha, široké využití

- Nevýhody: větší provozní náklady než u televize, vysoká cena, nutno řešit ozvučení, nutno mít plátno, rušení okolním světlem

- Druhy projektorů: LCD, DLP, CRT

#### PARAMETRY PROJEKTORŮ

- ROZLIŠENÍ

- SVGA 800x600 (DVD filmy, televize, při připojení k PC viditelné pixely)

- XGA 1024 x 768 (pro prezentace, jednodušší grafika

- SXGA 1280x1024(lepší než XGA)

- UXGA 1600x1200 (profesionální)

- HD READY – systém domácího kina

- FULL HD – největší kvalita, vysoká cena

- JAS

- Ovlivňuje prostředí – okolní světlo, velikost, plátna, vzdálenost plátna

- Udáváno v lumenech

- VZDÁLENOST PLÁTNA

- Běžne několik desítek metrů

- LAMPA

- Životnost lampy

- Mezi 1000 – 2000 hodinami

- Cena 4000 – 100 000 Kč

- DALŠÍ PARAMETRY

- Vstupní a výstupní rozhraní

- Síťové vstupy

## Digitální fotoaparáty

- jedna technologie se skenerem  - snímací technologie (čip)- citlivý na světlo

- princip fotografie (filmu) – změna chemického složení podkladu, pokud na něj pustíme světlo

  - u dig. fotoaparátů je to o fyzice a elektronice – světlocitlivé buňky (zdiagnostikuje intenzitu světla – pošle 1 nebo 0)

- kvalita fotek parametry

  - velikost snímacího čipu

  - jemnost rastru (Mpx)

  - plnoformátové foťáky – náhrada kinofilmu (24Mpx)

  - důležitý objektiv (kvalita)

  - v minulosti jsme nebyli schopni zachytit realné barvy (rastr), také problém s velkými formáty – pokud je fotka vytisknuta na papír A2 apod.