# 15. Drátové síťové prvky

## Pasivní síťové prvky

- aktivně se nepodílejí na přenosu dat

- propojovací mechanismy jako kabely, antény, datové rozvaděče, patch panely, vyvazovací panely, keystony, konektory …

### Metalické propojení

- Propojení klasickým kabelem z kovových materiálů (nejčastěji měď, nebo hliník, případně jiná kovová slitina)

- Nejlevnější způsob připojení

- Vhodné na kratší vzdálenosti

- Spolehlivé řešení

- Citlivost na elektromagnetické záření

- Citlivost na mechanické poškození

- Existuje ve dvou základních variantách

  - Stíněné kabeláže (odolnější proti elmag. záření)

  - Nestíněné kabeláže (nejlevnější)

- Vhodné pro sítě typu LAN

- Kabeláž postavená na kroucené dvojlince se dále identifikuje podle kategorií. Kategorie určuje kvalitu kabelu a tím pak určuje vhodnost pro jednotlivé standardy. (max 100m – více je mimo normu)

  - CAT5(e) – kabel je způsobilý pro provoz v sítích standardu FastEthernet (max. 100Mbps), výjimečně u verze CAT5e i pro provoz sítí 1000Mbps, tedy GigabitEthernet.

  - CAT6 – kabel je způsobilý pro provoz v sítích standardu GigabitEthernet (max. 1000Mbps)

  - CAT7 – nová verze standardu pro sítě 10GigabitEthernet (max. 10Gbps)

  - ve dvojicích – fyzika – odpor (odolnost)

- Koaxiální kabel – používá se hlavně pro přenos datových toků s použitím jednoduchých komunikačních protokolů, příkladem jsou propojovací spoje od antén do Access pointů apod. Výhodou je relativně dlouhý dosah a vysoká odolnost proti magnetickým vlivům. Koaxiál je ze samé podstaty stíněným spojem.

- 4vodičové – telefony ; osmivodičové – data

- UTP  - unshielded (nestíněný), STP - shielded (stíněný)

### Optické propojení

- Skleněná, nebo plastická vlákna nesoucí světelný signál (ten následně dekódován na čitelná data)

- LED nebo laser

- Drahá technologie

- Přenos na velké vzdálenosti

- Odolnost proti elmag. záření

- Citlivost na mechanické poškození

- Náročné zapojení

- Dlouhá trvanlivost

- Vhodné pro sítě typu WAN a pro spojování sítí typu LAN

### Pomocné pasivní síťové prvky

- Patch panel – panel, v němž se ukončují kabely (nejčastěji kroucené dvojlinky). Kabel je ukončen na svorkovnici za pomocí speciálního narážecího nástroje. Patch panely mohou existovat v hotové verzi (svorkovnice je přímou součástí), nebo v modulární verzi (panel je osazen později moduly, keystony).

- Datový rozvaděč – důležitá pasivní komponenta umožňující optimální a organizované zapojování datové kabeláže. Datový rozvaděč (rack) dále slouží k ochraně proti poškození kabeláže (obvykle lze zamknout). Čelní strana je obvykle vybavena skleněnými dveřmi (nevhodné pro server racky, které mají svá specifika). Racky se vyrábějí ve dvou základních formátech (šířkách) a to 10“ (vhodné tam, kde je málo místa a kde je málo kabelů) a 19“. Obě hodnoty jsou standardní, proto je možné prvky různých výrobců zamontovat do stejného podkladu. Základními jednotkami velikosti racku jsou jejich výška, která se uvádí v jednotkách U (1U=4,5cm) a hloubka, která se uvádí v mm. Pro síťové prvky se obvykle používají racky velikosti 6-15U s hloubkou kolem 400-500mm.

- Vyvazovací panel – obvykle také nazýván jako Cable organizer, slouží k lepšímu organizování kabeláže vyvedené na čelní stranu datového rozvaděče (tedy k uspořádání tzv. patch (propojovacích) kabelů)

## Aktivní síťové prvky

- aktivně sestavují a řídí jednotlivá spojení

- síťové karty, huby, switche, bridge, routery, konvertory, …

### Síťová karta

- vstupní, nebo koncový bod sítě

- informace je zakódována do speciálního balíčku (packetu) a odeslána s adresou odesílatele na adresu příjemce

- síťová karta je defacto kodér a dekodér datových informací posílaných skrz síť (z toho plyne, že karta vždy musí být uzpůsobena příslušnému typu komunikace, tj. WIFI, ethernet, ADSL atd.)

- síťové karty mohou být buď základní (pouze provádějí balení a rozbalování packetů), nebo tzv. inteligentní (umí pracovat s více síťovými vrstvami)

- existuje v různých podobách, dnes nejčastěji v podobě obvodů integrovaných do chipsetu, nebo do základní desky, existují i v různých podobách přídavných karet PCI, PCI-E, historicky např. pro ISA, případně v noteboocích v podobě PCMCIA, Expresscard karet atd. Funkce síťové karty mohou přebírat i rozhraní typu IEE1394, nebo USB (softwarovou emulací), případně jako síťové karty fungují například dongle Bluetooth, mobilní telefony, nebo WIFI AP.

- síťová karta je nezbytnou (tedy povinnou součástí) každé sítě a může být jediným aktivním síťovým prvkem.

#### Switching

- Switch – je zařízení pracující na L2 vrstvě, pracuje tedy výlučně s MAC adresami. Switche mohou být kombinovány s jinými funkcemi na vyšších vrstvách, ale switch jako takový je vždy pouze L2 zařízení. Existují v podobách:

  - Unmanaged (neřížené) – jsou bez možnosti cokoliv nastavit, provádí jen a pouze switching (čili přepínání packetů podle MAC adres)

  - Managed (řízené) – jsou prvky s možností konfigurace, tu lze provádět buď pomocí webového rozhraní, nebo příkazové řádky

- A dále dělíme na:

  - Desktop, nebo stolní switche – obvykle unmanaged, jednoduché switche s malým počtem portů

  - Rack-mount switche – určené k montáži do datových rozvaděčů (racků)

  - Modular switche – switche určené pro modulární konfiguraci portů (kombinace gigabit, desetigigabit portů, metalických portů, optických portů), nebo k doplňování funkcionality pomocí speciálních modulů. Pro představu: je to velmi podobné blade serverům)

- Switch má jednu MAC adresu na celé zařízení

- Switching – je kmenovou funkcí switchů, na základě zdrojové a cílové adresy je příslušná komunikace přepnuta na správný cílový port

- Port – jeden připojovací bod, tedy zásuvka, port má vždycky určenu maximální rychlost, duplex a křížení (čili je to L1 konfigurace), porty mohou fungovat na nižších než maximálních rychlostech (např. 100Mbps port umí pracovat na 10Mbps atd.) Počty portů jsou standardně 4,8,16,24,48 u modulárních switchů jsou počty dramaticky odlišné.

### Routing

- Routing – směrování – je soubor technologií umožňujících komunikaci mezi jednotlivými L3 sítěmi (aka L2 doménami). Dělíme na:

  - Statický routing – jednotlivé cesty musíme určit ručně

  - Dynamický routing – jednotlivé cesty si routery určují podle předem daných pravidel

- Router – směrovač – zařízení umožňující pracovat s routing protokoly (dynamickými a statickými), tedy umožňuje směrovat komunikaci mezi jednotlivými L3 sítěmi. Router jako dedikované zařízení má rovněž jako switch porty avšak každý port má svojí MAC adresu a je nezávislý na portech ostatních. (platí pro ethernet) Routery obvykle kombinují i jiné typy protokolů, než je ethernet (např. ADSL, ISDN, T1, E1 atd.) Routery dělíme na:

  - Fixed port – jsou zařízení s pevným, neměnným počtem portů (obvykle se používají pro domácí použití, nebo pro malé firmy)

  - Modular port – jsou zařízení používaná hlavně pro firemní a infrastrukturní použití, umožňuje podle okolností konfigurovat počty a typy portů používaných pro routing. (obdoba modular switchů

- Routovací tabulka – základní orientační prostředek pro síťová zařízení, kam mají danou komunikaci směrovat. V podstatě se jedná o jakýsi rozcestník co poslat kam. Routovací tabulka používá IP adresy.

- Routing – postup:

  - Router přečte zdrojovou IP adresu, zdrojovou MAC adresu, přečte cílovou IP a MAC adresu.

  - Router odebere zdrojovou IP a MAC adresu a nahradí je svojí a pošle informaci buď na svůj port (pokud je cíl v jeho přímém dosahu), nebo informaci pošle na další router.

- Default gateway – klíčový záznam v routovací tabulce, určuje další router v řadě pro packety, které nemají jiná pravidla. V routovací tabulce se vždy zapisuje:

  - 0.0.0.0 ip_adresa_routeru

  - záznam říká, že vše, pro co neexistují další pravidla pošli na ip_adresa_routeru

### Další prvky

- hub – rozbočovač – umožňuje větvení sítě; základem sítí s hvězdicovou topologií; chová se jako opakovač – veškerá data, která přijdou na jeden z portů, zkopíruje na všechny zbylé porty

- bridge – spojuje dvě části sítě

## Přenosové technologie

- data lze přenášet různými technologiemi

- každý typ konkrétního spoje může vyžadovat specifické parametry (s ohledem na vzdálenost, zarušení, předpokládanou chybovost, odolnost, cenu atd.)

- pro LAN sítě dnes existuje víceméně jediný jednoduchý standard a to Ethernet.

- pro bezdrátové sítě existují standardy WIFI, WIMAX, Miracle, Walkair atd.

- pro WAN sítě je pak spousta různých standardů např. T1, E1, X.25, DSL (xDSL, SHDSL, ADSL, VDSL)

- tyto technologie určují způsoby spojení (packety, jejich velikosti, tvary atd.), navazování komunikace, zabezpečení, atd.

- síťové prvky často tyto způsoby komunikace kombinují. Typické hlavně pro routery a accesspointy