Generálni licence pro Wi-Fi pásma

Praha 9. srpna 2005
Čj. 30256/2005-613

Český telekomunikační úřad

### Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad")jako příslušný orgán státní správy podle § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen "zákon"), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 zákona vydává opatřením obecné povahy

všeobecné oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34 
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový 
přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 
2,4 GHz a 5 GHz.

Článek 1

Úvodní ustanovení

### Podmínky provozování přístrojů, vztahující se na využívání rádiových kmitočtů a provozování vysílacích rádiových zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz (dále jen "stanice") fyzickými nebo právnickými osobami stanoví zákon a toto všeobecné oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona.

Článek 2

Konkrétní podmínky

#### Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. n) zákona jsou:

#### a) stanici lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů;

#### b) technické parametry stanic jsou:

| Ozn. | Kmitočtové pásmo | Vyzářený výkon | Další podmínky |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 2400,0–2483,5 MHz | 100 mW e.i.r.p. | --- |
| b | 5150–5250 MHz | 200 mW střední e.i.r.p. | pouze pro použití uvnitř budovy |
| c | 5250–5350 MHz | 200 mW střední e.i.r.p. | pouze pro použití uvnitř budovy |
| d | 5470–5725 MHz | 1 W střední e.i.r.p. | maximální střední spektrální hustota e.i.r.p. je 50 mW/MHz v libovolném 1 MHz úseku |

#### c) u stanic v pásmu a u systémů s rozprostřeným spektrem, které využívají techniku

##### 1. přímé sekvence nebo modulaci OFDM, nesmí spektrální hustota e.i.r.p.
překročit hodnotu –20 dBW/1 MHz,

##### 2. přeskoku kmitočtu, nesmí spektrální hustota e.i.r.p. překročit hodnotu
–10 dBW/100 kHz;

#### d) u stanic v pásmech b až d je maximální střední spektrální hustota e.i.r.p. omezena takto: v pásmu b na 0,25 mW/25 kHz v libovolném 25 kHz úseku; v pásmu c na 10 mW/MHz v libovolném 1 MHz úseku; v pásmu d na 50 mW/MHz v libovolném 1 MHz úseku;

#### e) stanice musí dodržet maximální vyzářený výkon e.i.r.p. a maximální střední spektrální hustotu při libovolné kombinaci výstupního výkonu vysílače a použité antény;

#### f) stanice nesmějí být provozovány s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu a s převaděči;

#### g) stanice v pásmech c a d musí být vybaveny automatickou regulací výkonu, která průměrně poskytuje činitel potlačení rušení alespoň 3 dB oproti maximálnímu povolenému výstupnímu výkonu uvedených systémů. Není-li automatická regulace výkonu použita, snižuje se maximální povolený střední e.i.r.p. a odpovídající mez střední hustoty e.i.r.p. pro pásma c a d o 3 dB;

#### h) stanice v pásmech c a d využívají technologie potlačení rušení (mitigation techniques), které poskytují alespoň takovou míru ochrany, jako požadavky na detekci, provoz a odezvu popsané v normě EN 301 893, aby byl zajištěn provoz slučitelný se systémy rádiového určování. Technologie potlačení rušení musí vyrovnávat pravděpodobnost výběru konkrétního kanálu ze všech dostupných kanálů, aby se v průměru zajistilo rovnoměrné rozprostření zátěže spektra;

#### j) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech;

#### k) provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo jinými stanicemi pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM. Případné rušení řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou. Nedohodnou-li se, postupuje se podle § 100 zákona, případně zastaví provoz ten uživatel, který uvedl do provozu stanici způsobující rušení později;

#### l) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

Článek 3

Závěrečné ustanovení

### Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003.

Článek 4

Zrušovací ustanovení

### Zrušuje se generální licence č. GL-12/R/2000, čj. 502446/2000-613, ze dne 6. září 2000, zveřejněná v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, čj. 5373/2002-12-613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 Telekomunikačního věstníku, Změny č. 2, čj. 21526/2002-613, ze dne 7. ledna 2003, zveřejněné v částce 1/2003 Telekomunikačního věstníku, a Změny č. 3, čj. 11168/2004-613, ze dne 30. března 2004, zveřejněné v částce 4/2004 Telekomunikačního věstníku.

Článek 5

Účinnost

Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.

Odůvodnění

### Úřad vydává k provedení § 9 zákona všeobecné oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz (dále jen „všeobecné oprávnění“).

### Všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně, z kmitočtových plánů a harmonizačních záměrů Evropských společenství a nahrazuje generální licenci zrušenou článkem 4 všeobecného oprávnění. Oproti této generální licenci zavádí všeobecné oprávnění nově možnost provozování stanic v pásmu 5470–5725 MHz. Dále se do tohoto všeobecného oprávnění převádí provozování stanic v pásmu 5150–5350 MHz, které bylo dříve umožněno generální licencí č. GL-30/R/2000, ve znění pozdějších změn.

### V článku 2 jsou uvedeny podmínky provozu zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM. Tyto podmínky vycházejí z rozhodnutí Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (dále jen „směrnice“), jakož i z požadavků vyplývajících z výkonu správy rádiového spektra. Tato ustanovení ve smyslu článku 3 nebrání provozu zařízení uvedených na trh před účinností všeobecného oprávnění.

### Na rozdíl od generálních licencí, které byly vydávány podle dřívějších právních předpisů na dobu určitou, je všeobecné oprávnění vydáno bez omezení platnosti. V případě, že dojde ke změnám skutečností, na základě kterých bylo všeobecné oprávnění vydáno, nebo dojde k potřebě dodržet závazky vyplývající z členství České republiky v mezinárodních organizacích, nebo pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, může být všeobecné oprávnění změněno nebo zrušeno, a to postupem podle zákona.

### Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh všeobecného oprávnění č. VO-R/12/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz, a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na diskusním místě dne 13. června 2005.

### V rámci veřejné konzultace obdržel Úřad prostřednictvím diskusního místa řadu připomínek. Většina připomínek se týkala používání druhu nebo typu antény stanovených výrobcem, informativního ustanovení o harmonizovaných kmitočtech ve státech Evropské unie a požadavku definovat měřicí metody pro hodnotu vyzářeného výkonu e.i.r.p.

### Ustanovení o povinnosti použít v případě externí antény druh nebo typ antény stanovený výrobcem byla vypuštěno jako nadbytečné, neboť rozsah této povinnosti vyplývá ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a z nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, v platném znění. Povinnost výrobce, jím zmocněného zástupce v členském státě Evropské unie nebo osoby odpovědné za uvedení zařízení na trh uvádět v návodu k použití dostatečné údaje o způsobu a podmínkách použití zařízení včetně informace o běžných typech a o vlastnostech antén, které mohou být na jejich zařízení použity, aby rádiové zařízení jako celek bylo ve shodě s požadavky, vyplývá pro celý trh Evropské unie ze směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních6). V této souvislosti se připomínky upozorňující na potřebu odložení účinnosti z důvodu potřeby úpravy síti staly bezpředmětnými

### Ustanovení o harmonizovaných kmitočtových pásmech ve všech členských státech Evropské unie bylo vypuštěno, protože bylo pouze informativní.

### Vyzářený výkon e.i.r.p. je veličina definovaná v kapitole 1, bod 1.161 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 21. října 2004, čj. 21047/04-605, a dále používaná v Plánu využití rádiového spektra a v mezinárodních rozhodnutích a doporučeních, přičemž metodiku měření určují vždy harmonizované normy. Obdobně je stanovena i spektrální hustota e.i.r.p. Z tohoto důvodu nebyla metodika měření těchto veličin zahrnuta do všeobecného oprávnění.

### V tabulce vypořádání připomínek zveřejněné na diskusním místě je uvedeno znění všech připomínek a jejich vypořádání.

Ing. David Stádník
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu