# 16. Bezdrátové síťové prvky

## Bezdrátové propojení

- přenos dat prostřednictvím různých technologií bez fyzického spojení vzduchem

- přenos na různé vzdálenosti od metrů po tisíce kilometrů, vhodnější nasazení je ale u sítí na vzdálenost max. jednotek kilometrů (satelitní technologie vhodná pro dálkové přenosy má určitá omezení výkonnostního charakteru)

- na trhu množství různých vzájemně nekompatibilních technologií

- citlivost při přenosu na různé externí vlivy

- složitost celého zapojení

- příklady technologií:

  - WIFI (krátké a střední vzdálenosti)

  - WIMAX (střední vzdálenosti)

  - Miracle (střední vzdálenosti)

  - BreezeNet (střední vzdálenosti)

  - WalkAir (střední vzdálenosti)

  - Bluetooth (krátké vzdálenosti)

  - InfraRed (krátké vzdálenosti)

  - Laserové pojítka (krátké a středně krátké vzdálenosti)

- vhodné pro sítě typu WAN

- jejich fungování je striktně upraveno pomocí zákonů

- pro počítačové sítě se především používají rádiová zařízení

- lze se však setkat i s bezdrátovým optickým přenosem (laser)

## Síťové prvky

### Pasivní síťové prvky

- aktivně se nepodílejí na přenosu dat

- Antény – vyrábějí se v různých variantách, vždy s ohledem na konkrétní požadavek bezdrátové sítě. Typy antén: sektorové, všesměrové a bodové, podle toho v jakém úhlu jsou schopny přijímat.

### Aktivní síťové prvky

- aktivně sestavují a řídí jednotlivá spojení

- Access point – vlastní vysílací jednotka, je to napájený komponent. Rádiové vyzařování je realizováno prostřednictvím antény, access point provede zakódování do formátu rádiového přenosu

## Regulace

- spadají do kompetence Českého telekomunikačního úřadu

- některé typy bezdrátových sítí jsou vystaveny na tzv. generální licenci

  - vymezuje použitelné frekvence, omezuje výkon (20 dbi)

  - funguje na principu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“

- u některých typů se o licenci k provozování musí speciálně žádat

- ČTÚ je i kontrolním orgánem a smí vyměřovat pokuty, či jednostranně odebírat přidělené licence

## WI-FI

- WIFI je dnes nejrozšířenějším veřejným bezdrátovým standardem

- Standard se nazývá 802.11 a byl publikován v roce 1997 organizací IEEE

- Dnes je z 802.11 odvozeno několik různých forem WIFI sítí.

- WIFI je jednak řízeno standardem 802.11, ale má své standardy i v národních legislativách

- U nás se předpis pro tento typ sítě jmenuje: Generální licence pro Wi-Fi pásma a má charakter Opatření obecné povahy

### Parametry

- Výkon rádia – měří se v mW, nebo dBi, pozor na předpisy, max. výkon rádia u nás je 20dBi.

- Typ antény – směrová, sektorová, všesměrová

- Polarizace antény – vertikální, horizontální

- Frekvence – pásmo 2,4 a 5Ghz

  - 2,4 Ghz – méně náchylné na překážky, přechází i přes zeď; všesměrové pokrytí

  - 5 Ghz – špatně prochází přes překážky; bodové spojení

- Kanály – konkrétní určení frekvence v pásmu 2,4Ghz, nebo 5Ghz

- Rychlostní standard – z normy 802.11 – typy a,b,g,n

### Standardy rychlostí

- 802.11b – v pásmu 2,4Ghz, rychlost 11Mbit/s

- 802.11g – v pásmu 2,4Ghz, rychlost 54Mbit/s

- 802.11a – v pásmu 5Ghz, rychlost 54Mbit/s, nebo až 155Mbit/s (nefunguje s běžnými klienty, ale jen pro AP vs. AP)

- 802.11n – v pásmu 2,4Ghz i v pásmu 5Ghz, rychlost udávají tzv. drafty (dokumenty, které jsou součástí normy 802.11n). Používají speciální antény typu MIMO (Multiple-In, Multiple-Out)

- Draft 1 – 150Mbit/s – 1-3 antény (1 stream)

- Draft 2 – 300Mbit/s – 3 antény (2 streamy)

- Draft 3 – 450Mbit/s – 3 antény (3 streamy)

- Draft 4 – 600Mbit/s – 3 antény (4 streamy) – zatím ne moc obvyklé

### Způsoby připojení

- Public – veřejné sítě bez zabezpečení a šifrování

- Se šifrováním

  - Pomocí PSK – preshared klíče

  - Pomocí dynamického klíče

  - Šifrovací standardy:

    - WEP – 64-128bitů, je reversibilní (nepoužívat)

    - WPA/TKIP – je vylepšená verze WEP, shodně snadno prolomitelná

    - WPA2/AES – 256bitové asymetrické šifrování, prolomitelné, ale obtížně

    - Nejlepší metodou zabezpečení je dynamický klíč (mění se v určité periodě) na standardu WPA2/AES

- Ověřovat lze WIFI klienta buď:

  - Preshared klíčem

  - Standardem 802.1X, pomocí protokolů EAP, EAP-MD5, nebo MSCHAPv2

  - Pomocí MAC adres

### Výrobci

- Výrobci čipů

  - Atheros

  - Broadcom

  - Intel

- Výrobci bezdrátových řešení

  - Enterprise sféra: (centrálně řízená řešení, velké instalace)

    - ARUBA

    - RUCKUS

    - HP

    - MERU

    - Motorola

    - Cisco

  - Malá řešení (malá, regionální řešení, centrálně řízená i lokální)

    - Mikrotik

    - Ubiquiti

  - Řešení pro domácnosti: (izolovaná AP, obvykle kombinovaná s dalšími zařízeními)

    - Asus

    - TP-Link

    - D-Link

    - SMC