Úvod do hardware

- Základní principy počítačů

  - Počítač zpracovává vstupy ze vstupních zařízení a výsledky výpočtů předává na výstupní zařízení. Poprvé bylo toto schéma navrženo von Neumannem v roce 1945

  - Historie samočinných počítacích strojů lze rozdělit do několika generací:

    - 0-1. generace – období druhé světové války a těsně po ní - příkladem je např. ENIAC, první počítač logické konstrukce podobné počítačům současným. Tyto počítače byly sálové a často vážily mnoho desítek tun, technicky byly založeny na elektronkách, nebo relé. Dalšími příklady jsou např. UNIVAC, BINAC

    - 2. generace – 60.léta - přechod od neefektivních, poruchových elektronek k tranzistorům (tedy k současné hlavní součástce všech počítačů). Rysem druhé generace je efektivnější přístup k pamětem, vyšší rychlost a spolehlivost. Hlavní slovo zde již mají polovodiče.V této době se rovněž objevují první programovací jazyky (Fortran, Algol a Basic). Druhá generace rovněž přináší první sítě LAN.

    - 3. generace – 70. léta – představuje integrované obvody, které umožňují celkové zmenšení konstrukce. Integrované obvody, tedy integrace většího množství součástek na jeden obvod, umožní i výrobu malých přenosných počítačů. Zde je velkým průkopníkem firma IBM, která představila System IBM360 – první elektronický počítač na světě, z této doby rovněž pocházejí klasické kalkulačky, tak jak je známe ze současnosti. Dalším zajímavým vynálezem té doby je operační systém Unix, který se používá s většími či menšími obměnami dodnes.

    - 4. generace – začíná u nás neslavným rokem 1968, dochází k další miniaturizaci integrovaných obvodů a v roce 1969 také k výrobě prvního mikroprocesoru Texas Instrument. V témže roce přichází s první procesorem i firma Intel (4004). Čtvrtá generace však plně nastupuje až v osmdesátých letech a je charakterizována také jako období nástupu nových paměťových médií (disket, pevných disků). V současnosti jsme na hranici čtvrté a páté generace. Rok 1972 je rovněž rokem, kdy se na počítače dostaly počítačové hry. Je rovněž potřeba připomenout označení PC (tedy Personal computer), jeho autorem je firma IBM a pochází z roku 1981. Rozhodně se ale nejednalo o první počítač svého druhu. První počítač Apple spatřil světlo světa v roce 1976. V roce 1983 pak spatřilo svělo světa první GUI firmy Apple (na systému LISA)

  - Všechny moderní počítače dnes využívají k funkci polovodiče, tedy prvky, které za určitého stavu proud vedou, nebo nevedou. Tato fyzikální vlastnost je pro počítače velmi zajímavá z jednoduchých důvodů:

    - Lze ji předvídat – jsou přesně definované podmínky za jakých daný prvek proud vede a za jakých nevede

    - Stav, zda proud vede, či ne lze jednoduše vyjádřit pomocí číslic 1 a 0, tedy za pomocí binární soustavy.

  - Díky tomuto jednoduchému pravidlu lze pomocí vhodných prvků plně programovat chod každého počítače.

  - Současné počítače jsou z principu navrženy tak, aby vykonávaly předem definované činnosti, tj. jsou naprogramované. Neumí se tedy naučit plně všechny funkce. Schopnost počítače se něco učit, musí být rovněž naprogramována = naučí se jen to, co mu řekneme, aby se naučil.

  - Z tohoto důvodu je hlavní úlohou počítačů zpracovávat úlohy jež se periodicky opakují, nebo probíhají vždy stejně, nebo obdobně.

- Typy počítačů

  - Sálové počítače – dnes zastaralé, postupně vyřazované z provozu, velké, náročné na obsluhu, drahé na provoz

  - Cloud clustery – protiváha k sálovým počítačům – velké množství menších výpočetních jednotek, geograficky nezávisle rozprostřených, tj. x menších počítačů tvoří jeden velký logický.

  - BCS servery – počítače určené pro kritické aplikace, není tolerován výpadek delší než 0.00001% času z 24x7x365

  - Servery – počítače s vysokou výkonností a spolehlivostí určené pro provoz 24x7x365

  - Osobní počítače – počítače určené pro běžné kancelářské i multimediální funkce, kompaktní rozměry, statické umístění

  - Notebooky (laptopy) – přenosné počítače pro běžné kancelářské i multimediální funkce, kompaktní rozměry, mobilita, nezávislost na elektrickém napájení

  - Netbooky – výkonnostně nejslabší počítače klasické konstrukce s vysokou nezávislostí na elektrické energii, určeny pro jednoduché kancelářské činnosti.

  - Ostatní – smartphony, tablety, PDA atd. – určeny pro mobilní použití, vysoká nezávislost na elektrické energii, malý výkon dostačující pro rychlé a jednoduché úlohy

- Životně důležité komponenty počítačů klasické stavby

  - CPU – procesor

  - Základní deska

  - BIOS (firmware apod.)

  - Operační paměť

  - Zdroj napájení

  - Datové úložiště, nebo host bus adaptér

- Další podstatné komponenty

  - Počítačová skříň

  - Chladící systém

  - Přídavné karty

    - Grafické akcelerátory

    - Zvukové karty

    - Síťové karty (drátové, bezdrátové)

    - Multimediální adaptéry

    - Řadiče pevných disků

    - Port extendery (rozšíření počtu USB, IEE1394a portů)

- Periferní zařízení

  - Vstupní zařízení

    - Klávesnice

    - Myši

    - Trackbally

    - Tablety

    - Scannery

    - Dotykové displaye

  - Výstupní zařízení

    - Zobrazovací zařízení (monitory, projektory)

    - Tiskárny

    - Reproduktory

    - Plottery

- Slovník pojmů – základní desky

  - Základní deska – Základní propojovací komponenta, slučuje všechny komponenty do sebe a prostřednictvím chipsetu řídí komunikaci s CPU. Dále distribuje napájení pro některé komponenty a disponuje vstupními a výstupními konektory.

  - Chipset – čipová sada – řídící prvek počítače, odpovídá za řízení komunikace mezi komponentami a procesorem, fyzicky spojuje jednotlivé sběrnice dohromady.

  - BIOS – Základní software každého počítače, uložený obvykle v EEPROM paměti, dnes má k dispozici paměť flash, kam ukládá nastavení. Zajišťuje kontrolu a správné spuštění jednotlivých komponent hardware, ověřuje všechny obvody, eviduje parametry jednotlivých zařízení, umožňuje nastavování některých parametrů zařízení. Spouští iniciaci operačního systému.

  - UEFI – modernější varianta BIOS, resp. rozšíření. Na rozdíl od BIOS není platformě závislý na použitém CPU. Je to v zásadě interface nad úrovní BIOS (případně non-BIOS) řešení.

  - Sběrnice – Zajišťuje komunikaci mezi dvěma zařízeními (obvykle chipsetem a zařízením, nebo procesorem a chipsetem). Sběrnice má vždy stanoven komunikační standard (protokol, jazyk), pomocí kterého komunikuje s okolím.

  - Jumper – propojka, používá se k hardware konfiguraci parametrů základní desky (např. nastavení frekvencí sběrnice, reset flash, nebo CMOS paměti).

  - DIP switch – Obvykle sada přepínačů v pouzdře, nastavují se přes ně parametry základní desky

  - North bridge – severní můstek chipsetu – odpovědný za komunikaci procesoru a pamětí se zbytkem počítače, na northbridge končí také sběrnice PCI Express 16.

  - South bridge – jižní můstek chipsetu – odpovědný za napojení všech sběrnic mimo procesor, paměť a PCI Express 16. S Northbridge spojen speciální sběrnicí.

  - Socket – patice pro umístění čipu procesoru, patice může mít různé podoby (např. LGA, ZIFF atd.)

- Základní desky

  - Popis základní desky z hlediska funkce tj. k čemu je, co ovlivňuje

  - Definice hlavních komponent

  - Popis čipové sady z hlediska funkcí

  - Zaměřit se na vývoj konstrukce základní desky ve vztahu k pamětem a procesorům rodiny Intel Nehalem (Westmere, Sandybridge), AMD 64, Opteron atd.

  - Vypsat formáty základních desek

  - Věnovat se současným trendům základních desek

- Jste schopni popsat schéma základní desky?

- Schémata čipových sad

- AMD chipsety

| Chipset | Procesory |
| --- | --- |
| A75 FCH | AMD FM1 A-/E2- |
| 760G/SB710 | AMD AM3+ |
| 880G/SB850 | AMD AM3+ |
| 990X/SB950 | AMD AM3+ |
| 870/SB850 | AMD AM3+ |
| 970/SB950 | AMD AM3+ |
| 980G/SB950 | AMD AM3+ |
| 990FX a X/SB950 | AMD AM3+ |

- Intel chipsety

| Chipset | Procesory |
| --- | --- |
| Intel Z77 | Intel i3,i5 Ivy Bridge |
| Intel H77 | Intel i3,I5 Ivy Bridge |
| Intel Q77 | Intel i5,i7 Ivy Bridge řady 3xxx |
| Intel C608 | Intel E5-26xx, E5-24xx, E5-4xxx |
| Intel H61 | Intel i3-2xxx/i5-2xxx Sandybridge |
| Intel P67 | Intel i3-2xxx/i5-2xxx/i7-2xxx Sandybridge |
| Intel C202/204/206 | Intel i3-2xxx/i5-2xxx/i7-2xxx Sandybridge |
| Intel H67 | Intel i3-2xxx/i5-2xxx Sandybridge |
| Intel Q67/QM67/QS67 | Intel i3-2xxx/i5-2xxx Sandybridge |
| Intel Z68 | Intel i3-2xxx/i5-2xxx/i7-2xxx Sandybridge |
| Intel 5500 | Intel Xeon E55xx |
| Intel 3450 | Intel Xeon W3xxx |
| Intel H57/Q57/H55 | Intel Core i3, i5 |
| Intel P55 | Intel Core i5, i7 |
| Intel UM67 | Intel Celeron, Core i5, i7 mobile Sandybridge |
| Intel HM55 | Intel Celeron, Core i5, i7 mobile |

- Procesory a jejich sockety

| CPU | Socket |
| --- | --- |
| Intel Xeon E56xx | LGA1366 |
| Intel Core i3-2xxx, i3-3xxx (Ivy Bridge) | LGA1155 |
| Intel Core i5-2xxx a i5-3xxxx (Ivy Bridge) | LGA1155 |
| Intel Core i3-xxxi,5-xxx | LGA1156 |
| Intel Xeon E5-26xx | LGA2011 (Ivy Bridge) |
| Intel Core i7-xxx | LGA1366 |
| Intel Core Xeon W3xxx | LGA1366 |
| Intel Xeon E7-xxxx | LGA1567 |
| AMD Phenom II X2, X4, X6 | AM3/AM3+ |
| AMD Athlon II X2, X3, X4 | AM3/AM3+ |
| AMD A4,A6,A8, Athlon II X4-631 | FM1 |
| AMD Sempron | AM3/AM3+ |
| AMD 8xxx FX (Bulldozer) | AM3+ |
| AMD Athlon FX | Socket F 1207 |
| AMD Opteron 61xx | G34 |

- Slovník pojmů – CPU

  - RISC – architektura založena na zjednodušených instrukcí, na hardware úroveň se integruje minimum funkcí, větší velikost zpracovaného kódu

  - CISC – architektura založena na složených a složitých instrukcí, integrováno z větší části na hardware úroveň. Je náročnější na výrobu.

  - RISC in CISC – kombinace obou architektur, kdy CISC CPU má základní součásti realizovány jako RISC.

  - Cache – vyrovnávací paměť, úrovně L1,L2 někdy L3. Slouží k odkládání dat před zpracováním a po zpracování v CPU (aby CPU bylo zásobováno dostatečně rychle prací). Jsou velmi rychlé.

  - SSE, SSE2, MMX – rozšíření instrukční sady procesorů Intel i AMD (Intel má však patent)

  - HT (hyperthreading) – virtuální rozdělení fyzického procesoru (nebo jádra) na vlákna do kterých lze rozdělit aplikace (je potřeba podpora aplikací)

  - FPU – Floating point unit – integrovaná součást CPU pro výpočty s plovoucí desetinnou čárkou (doména procesorů Intel)

  - VT/AMD-V – hardware rozšíření pro virtualizaci

- Procesory

  - Definovat pojem

  - Popsat základní princip

  - Popsat základní parametry (socket, taktovací frekvence, počet jader, vyrovnávací paměti, technologie výroby, instrukční sady)

  - Dělení procesorů z hlediska cílových počítačů

  - Obecný přehled aktuálních CPU na trhu

  - Trendy současných procesorů

- CPU

  - U Intelu je potřeba dávat pozor na konkrétní specifikace. Každé CPU je potřeba ověřit na níže uvedeném linku:

  - http://ark.intel.com/products/codename/29900/Sandy-Bridge

  - Resp. http://ark.intel.com/

  - Struktura značení CPU

  - U CPU nejde v současnosti vůbec o frekvenci, ale je potřeba si hlídat především:

    - Cache paměti

    - Rychlost paměťové sběrnice

    - Typ grafického čipu

    - Počet jader

    - TDP (tj. spotřebu)

  - AMD CPU

  - Přehled: http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUResult.aspx - pro desktopy

  - Přehled: http://products.amd.com/en-us/DesktopAPUResult.aspx - APU

  - Přehled: SERVERY

- Materiály použité na CPU

  - Křemík

  - Měď

  - Germanium

  - Stříbro

  - Izolační hmoty

  - Cín

  - Olovo

  - Přehled historie CPU: http://www.cpushack.com/

- CPU

- CPU

- Legendární procesory:

  - Intel

    - Intel 4004, 8086/8088 – procesory, které znamenaly pro Intel zisk renomé a tržní pozice. Vděčí za to především úspěchu IBM PC.

    - Intel Pentium II – První CPU, které opustilo tradiční pojetí procesoru do slotu. Ve své době v pravdě revoluční řešení.

    - Intel Pentium III – ve své době ne revoluční, ale spíše evoluční, avšak pro další procesory Intelu zásadní. Na některých prvcích Pentia III fungují všechny současné procesory.

    - Intel Pentium IV – poslední z rodiny CPU řady Pentium a slepá vývojová větev.

    - Intel Core i série  - první Intel CPU, které opustily tradiční pojetí paměti připojené na severním můstku chipsetu.

  - AMD

    - AMD 286/386 – první více rozšířené procesory AMD, úspěšné hlavně v našich končinách díky jejich nízké ceně a srovnatelnému výkonu s Intelem. (asi nejčastější u nás AMD 386DX-40)

    - AMD K5 – procesor postavený na technologii i486 s deklarovaným výkonem Pentia, určený spíš pro levné sestavy. Následníkem AMD K6, který rozhodně nebyl nikterak povedeným procesorem.

    - AMD Athlon a Duron – procesory postavené proti platformě Intel PII, jsou první procesory, které používají vlastní základní desky a vlastní čipové sady. U nás zaznamenávají velký úspěch díky ceně a dobrému výkonu. Je to rovněž první řada procesorů u kterých se prodávalo chlazení zvlášť a stal se z něj zajímavý artikl. (objevují se firmy jako Thermaltake)

    - AMD Athlon 64 – první dostupný procesor s podporou x64 pro běžné uživatele (Intel s technologií EM64T přišel až později u procesorů Pentium 4), procesor dostupný pro legendární socket 939.

    - AMD Opteron – spolu s Athlonem 64 začíná svoji velmi úspěšnou pouť i procesor Opteron a získává vcelku rychle markatní podíl na trhu serverů díky operační paměti připojené přímo na samotný procesor.