### 4.PRVKY NA ZD, BIOS

Prvky ZD

- slot pro mikroprocesor (socket)   – patice či konektor pro procesor

- sloty ISA, PCI,PCI expres, AGP

- konektory integrovaného rozhraní IDE (EIDE)

- konektory pro připojení disků SATA, nebo pole RAID

- konektory sériových portů COM1, COM2

- konektory PS/2 pro myš a klávesnici

- konektory pro USB rozhraní

- konektory paralelního rozhraní

- konektor pro disketovou mechaniku

- konektor napájení AT, ATX

- paměťové banky SIMM, DIMM

- baterie pro napájení CMOS

- čipové sady (chipset) - mnohdy neoznačené integrované obvody, kde

jsou naprogramovány instrukce, kterými je deska řízena

- panel pro připojení LED diod

- přepínače (switch)

- propojky (Jumpery)

BIOS Systém základních vstupů a výstupů

Lze říci, že BIOS je tvořen sadou ovladačů základních komponent systému.

- Je to program v paměti ROM – který se může jenom číst

Celý BIOS počítače bývá uložen na třech různých místech:

- V paměti ROM základní desky

Některé ovladače (např. pevného disku či videa)musí být spuštěny ihned – to znamená, že musí být uloženy v ROM základní desky

Všechny základní desky musí mít speciální čip obsahující software nazývaný ROM BIOS. Součástí tohoto softwaru jsou spouštěcí programy a ovladače. Další součást BIOSu je POST, což je speciální testovací program spouštěný po každém zapnutí počítače. Poslední součástí je SETUP, používaný ke změně a uložení údajů o konfiguraci systému do paměti CMOS RAM.

- BIOS většiny počítačů tedy obsahuje čtyři základní funkce:

  - POST(otestování procesoru,paměti,čipové sady,grafické karty,řadičů disků,klávesnice ---)

  - Setup (program obsahující sadu nabídek

  - Zavaděč (Bootstrap loader)(vyhledává na pevných discích hlavní spouštěcí sektor

  - BIOS (tento program se označuje jako sada základních ovladačů)

- V paměti ROM rozšiřujících karet(videokarty – všechny mají ROM s biosem) síťové karty apod.

- Na pevném disku (na řídící desce) (podpora mechanik CD-ROM,tiskáren apod.)

- - součástí každého BIOSu je program SETUP, kterým se nastaví parametry BIOSu  podle konfigurace konkrétního počítače

Celý  BIOS ji tvořen BIOSem základní desky,BIOSem rozšiřujících karet a příslušnými ovladači zařízení.

Je prostředníkem mezi HW a SW(operačním systémem)

operační

systém

BIOS

HW

Aktualizace BIOSu

Co nás nutí aktualizovat:

- Možnost spouštění OS z CD –ROM

- Zajištění podpory technologie Plug-and-Play či její vylepšení

- Oprava známých problémů

- Zajištění podpory správy napájení dle standardu ACPI I

Kde hledat aktualizaci?

U výrobce základní desky a musíte znát následující údaje:

- Výrobce a typ základní desky

- Stávající verzi BIOSu

- Typ procesoru

BIOS, podporující technologii Plug-and-Play :

Hlavní úkol Plug-and Play je zabránit vzniku problému při přidávání dalších karet do systému. Dříve musel uživatel vědět, které přerušení je volné a to se muselo nastavit na kartě. Podobné znalosti byly vyžadovány i o ostatních zdrojích.

Každé zařízení podporující Plug and Play musí obsahovat identifikační kód, umožňující OS jednoznačné rozpoznání zařízení a následné načtení vhodných ovladačů  zodpovědný výrobce.

Každý výrobce má přiřazený třímístný identifikační kód  (Vendor ID)