3.   Paměti v PC, rozdělení

- Zařízení sloužící k uchování informací (binárně kódovaných dat)

- Množství informací,které se do paměti dají uložit se nazývá kapacita paměti a udává se v bajtech (Př. 250 MB megabajtů)

- Paměť je rozdělena na buňky stejné velikosti,z nichž každá je jednoznačně identifikována svým číslem:toto číslo se nazývá adresa paměti a velikost takové buňky,která má svou adresu se označuje jako nejmenší adresovatelná jednotka

Rozdělení pamětí:

- Paměť vnitřní (operační) - RAM

- Slouží k uchování momentálně zpracovávaných dat a programů

- Je realizována integrovanými obvody

- Paměť vnější (periferní)

- Slouží k dlouhodobějšímu uchovávání dat a programů

- Jsou přístupné přímo po sběrnici

- Realizována buď na principu magnetického nebo optického(HDD – CD-ROM)

- Ve srovnání s vnitřní pamětí bývá obvykle paměť vnější pomalejší, ale levnější

- Nejdůležitější parametry pamětí:

- Přístupová (vybavovací) doba – doba,která uplyne od požadavku na čtení informací z paměti do okamžiku, v němž jsou data z paměti k dispozici

- Přenosové rychlost – množství informací, které lze z paměti přečíst (nebo zapsat) za jednotku času – úzce souvisí se šířkou datové sběrnice

- Cenu za bit - obecně platí,že rychlejší paměti mají větší cenu

- Závislost obsahu paměti na napájecím napětí – zda se informace po vypnutí napájení ztratí

Paměti typu RWM (RAM):

- Read/Write Memory – paměti pro čtení a zápis

- Po vypnutí napětí se obsah vymaže

- Rozlišujeme dva základní typy RAM:

1.   Statické RAM   (SRAM)

- Informace zapsaná do paměťové buňky zůstane zachována do té doby, než odpojíme napájecí napětí

- vyšší energetickou spotřebu

- Používají se především jako cache (vyrovnávací paměť) je to tzv.paměť CMOS

- Výrobní technologie má v klidovém stavu velmi nízkou spotřebu elektrické energie, a proto se RAM CMOS používají pro uchování konfigurace počítače a hodin reálného času (BIOS)

- Dynamické RAM (DRAM)

  - Informace zapsaná do paměťové buňky zůstává uchována jen po určitou dobu (ms),potom musí dojít k jejímu obnovení (tzv. Refresh)

  - Oproti SRAM jsou pomalejší a levnější, mají menší spotřebu a vyšší kapacitu

  - Přístupová doba obvykle v ns

  - Používají se obvykle jako operační paměti PC

  - Existuje několik typů DRAM, které se liší svou rychlostí a činnost

    - VRAM (video Random Access Memory) – RAM optimalizovaná pro videorekordéry, čipy mají dva porty, takže data, která budou zobrazena, jsou zapisována při tom, když videoadaptér načítá, aby aktualizoval zobrazení na displeji

    - SDRAM – (Synchronous DRAM) – RAM konstruovaná tak,aby držela krok s rychlostí sběrnice u rychlých procesorů. Její konstrukce zahrnuje pro ukládání dat dvě interní banky tranzistorů. Přístupu k jedné bance umožňuje druhé bance připravit se na přístup.

    - DDR SDRAM- 2001 pro grafické karty, následně i pro ZD je to další vývojový stupeň SDRAM u nichž byly přenosová rychlost zdvojnásobena

Rozdělení DRAM podle provedení paměťových modulů:

- SIMM 30 pin – Single In-Line Memory Module:30 vývodů:kapacita 256 KB nebo 4 MB- počítačích 286 a 486 přístupová doba 70-80 ns- dnes se již nepoužívají.

- SIMM 72 pin – 72 vývodů,kapacita 4,8,16,32,64 MB,přístupová doba 60-70ns

- DIMM – Dual In-Line Memory Module: 168 vývodů, kapacita 16, 32, 64, 128, 256, 512 MB, přístupová doba 7-10 ns

DIMM (Dual Inline Memory Module):

dnes nejpoužívanějším typem paměťových modulů

počet vývodů: 168 vývodů: SDRAM

184 vývodů: DDR SDRAM

vyrábějí se s kapacitami 16, 32, 64, 128, 512 a 1024

šířka přenosu dat je 64 bitů

používají se u počítačů s procesory Intel Pentium a vyššími

- RIMM – Rambus In-Line Memory Module(rambus – paměťová sběrnice)- 184 vývodů,kapacita 64,128,256 512 a více

Paměti typu ROM

- Read Only Memory – paměť pouze ke čtení

- EPROM

- EEPROM

- FLASHROM