8. Disky,definice, činnost,velikost

Pevný disk je utěsněnou jednotkou nacházející se v PC a používanou pro nepřechodné ukládání dat (data zůstanou zachována i po vypnutí napájení). Obsahuje pevné plotny diskového tvaru, většinou z hliníku nebo skla. Ve většině případů nemohou být plotny vyjmuty – proto pevná disková mechanika.

Rozhraní IDE

Toto rozhraní se v té podobě,v jaké se dnes využívá označujeme správně  ATA. Rozhraní ATA se používá i pro připojení mechanik CD-ROM, DVD.

Samotný konektor IDE má 40 vývodů. Řadič pevného disku není vestavěn do základní desky, ale je součástí HDD

Verze rozhraní IDE

ATA-1 (1986-94) 40 vývodů, disk master/Slave,

ATA-2 1996

ATA-3 1997  (ATA3 a 2) se někdy nazývají EIDE

ATA/ATAPI-4 1998 – můžeme připojit k HDD i CD-ROM,diskové mechaniky

Rychlost 33 MB/s 80 vodičů – konektor 40

ATA/ATAPI-5 2000 kabel 80 vodičů (40 pro stínění)

ATA/ATAPI-6  2000-2002

ATA/ATAPI-7 2001 – dosud rychlost 133 MB/s ( podmínka kabel 80 žil) – režim Ultra ATA -133

Součástí rozhraní ATA

40,nebo 44 vývodů,funkci klíče pro nesprávné zasunutí tvoří vývod č. 20

Kabely rozhraní ATA – 40 či 80 vývodů. (Všechny mají konektor na 40 ostatní jsou spojeny se zemí – ochrana rušení – největší délka

Signály rozhraní ATA –

Konfigurace systémů se dvěma disky:

Standart  ATA umožňuje provozovat v jednom systému dva disky,které jsou k rozhraní připojeny za sebou. Primární (disk  0 master) sekundární ( disk 1 slave)

Propojky na discích umožňují následující možnosti:

- Master (pro systém s jediným diskem)

- Master(pro systém se dvěma disky)

- Slave(pro systém se dvěma disky)

Cable select  (o určení řídícího disku se postará systém)

ATA -7 se dostala na hranici svých možností » Seriál ATA ( SATA)

Oba SATA a ATA jsou dělány pro vnitřní použití – ne externí.

Rychlost SATA 1,2Gbit/s (150MB/s)             SATAII  3 Gbit/s

Činnost pevného disku

Základ pevného disku tvoří několik otáčejících se disků (ploten), nad nimiž se pohybují hlavy a ukládají data do jednotlivých stop a sektorů. Hlavy čtou a zapisují do soustředných prstenců, nazývaných stopy (tracks) a rozdělených na segmenty, označovaných jako sektory (sectors), z nichž každý je schopen pojmout 512 bajtů dat.

Pevné disky mají většinou více ploten umístěných nad sebou a otáčejících se shodnými otáčkami. Každá z ploten má dvě strany, na které je možné ukládat data. Většina disků má dvě nebo tři plotny, tedy šest stran. Existují disky s 11 i více plotnami. Shodně umístěné stopy na obou stranách všech ploten dohromady vytváří cylindr. Všechny hlavy jsou připevněny k jednomu společnému závěsu hlav. Pohybují se tedy společně.

Během provozu udržuje hlavu těsně nad povrchem velmi tenký vzduchový polštář. Je –li tento vzduchový polštář narušen třeba částicí prachu , mohou se hlavy dostat do kontaktu s povrchem ploten s plnou rychlostí, může dojít k havárii hlav. Výsledkem je pak ztráta několika bajtů dat až po zničený celý disk. Po vypnutí počítače přistávají hlavy na povrchu jednotlivých ploten. Pro zvýšení odolnosti se na  povrchu ploten nachází speciální mazivo.

Disky jsou sestavovány a zapečeťovány v absolutně sterilních podmínkách. Obvyklá rychlost otáčení pevných disků je dnes 7200 ot./min

Čím blíže jsou hlavy k plotně,tím vyšší hustotou lze data na disk ukládat

Formátování disku zahrnuje tyto tři kroky:

- Nízkoúrovňové formátování (LLF)

- Rozdělení disku na oddíly

- Vysokoúrovňové formátování (HLF) (je to vlastně vytváření tabulky s obsahem disku

Charakteristiky pevných disků

Při výběru mezi mnoha typy pevných disků je třeba zvážit celou řadu parametrů, mezi něž patří:

Spolehlivost – zejména údaj střední doba mezi poruchami, pohybuje se mezi 300 000 až 800 000 i více hodinami.

Technologie S.M.A.R.T. – předpovídání poruch pevných disků

Sleduje parametry disku a podává hlášení uživateli o možné poruše disku.

Některé sledované parametry:

- Výška vznášení hlav nad povrchem disku,

- přenosová rychlost,

- doba roztáčení ploten,

- počet chyb při vyhledávání,

- průměrná doba vyhledávání,

- počet pokusů o roztočení ploten aj.

Každý z těchto údajů má nastavenou maximální hodnotu, jejíž překročení indikuje jako příznak blížící se poruchy.

VÝKON

Výkon pevného disku můžeme hodnotit podle dvou ukazatelů:

- Průměrné doby vyhledávání

- Přenosové rychlosti

Průměrná doby vyhledávání – běžně udávaná v milisekundách, je průměrnou dobou, kterou disk potřebuje k přesunu hlav z jednoho cylindru na druhý, náhodně vybraný.

Přenosová rychlost – je rychlost, s jakou je disk s řadičem schopen předávat data do systému. Nejrychlejším IDE standardem je   UltraDMA/100, s teoretickou přenosovou rychlostí 100 MB/s, u SCSI pak Ultra 320 tedy 320 MB/s.