HDD základní části

Plotny disku

Řídící deska (deska s elektronikou)

Hlavy pro čtení a zápis

Vzduchové filtry

Kabely a konektory

Pohon hlav

Pohon ploten disku

Konfigurační prvky (spojky a přepínače)

- Plotny disku

Nejčastěji používané:

3,5 palce – pro stolní počítače a některé notebooky

2,5 palce – hlavně u notebooků

1 palec – disk MicroDrive – jedna plotna – o kapacitě 340 MB- zejména v digitálních fotoaparátech

Plotny byly vyráběny ze slitiny hliníku a hořčíku, z důvodu pevnosti a nízké hmotnosti. Se vzrůstajícími nároky na hustotu záznamu dat se používají plotny ze skla (sklokeramický kompozitní materiál). Mají poloviční tloušťku a podstatně menší tepelnou roztažnost.

Záznamová média

Disky jsou pokryty tenkou vrstvou magnetické látky – médiem:

1. Oxidové médium

Plotna je pokryta tekutou vrstvou oxidu železa (během nanášení se disk otáčí a zajistí rovnoměrnou vrstvu, pak se vysuší a naleští, poté se přidá vrstva ochranného materiálu a znovu naleští). Obvyklá tloušťka mg. vrstvy je 0,0008 mm.

2. Tenký film

Je tvrdší a tenčí než oxidové. Dělí se podle aplikace média na disk: plátovaný nebo stříkaný tenký film.

Plátovaný – kobaltová slitina – tloušťka 0,08 mm

Stříkaný – slitina niklu a fosforu – tloušťka 0,04 mm

3. Médium AFC

Nejnovější(nejdříve jenom pro  přenosné)

- Řídící deska

Obsahuje elektroniku řídící polohování hlav, pohon disku, pohon hlav a elektroniku pro předávání dat. Řídící deska se dá u některých disků vyměnit (jsou-li na disku cenná data).

- Hlavy pro čtení a záznam

Hlavy jsou spojeny a na jednom pohyblivém závěsu, pohybují se současně.

Každá hlava je zavěšena na rameni závěsu. Rameno je odpruženo, v klidovém stavu je hlava přitisknuta k povrchu média. Při otáčení disku plnou rychlostí se vlivem přetlaku vzduchu hlavy zvednou nad povrch disku v rozmezí 0,000015 až 0,00008 mm. Používají se tzv. magnetorezistivní hlavy.

- Vzduchové filtry

Disky mají dva filtry – recirkulační, zachytává malé částečky prachu (vzniknou při tření hlav o povrch při vzletech a přistáních )

Průduchový (barometrický) – umožňuje vyrovnávání tlaku mezi vnějším a vnitřním prostředím přes ventil. Výrobce certifikuje bezproblémový chod ve výškách od mínus - 300 do + 3000 m.(Při změně tlaku je buď vzduch nasán,nebo vysáván)

Teplotní aklimatizace (zejména z chladu do tepla může nastat kondenzace, která může způsobit vážné problémy při zapnutí disku)

- doporučená doba aklimatizace

z +4 – 13 hodin

z –7 – 16 hodin

z –23 až 20 hodin

- Kabely a konektory

Datový – slouží k přenosu dat a řídících signálů (obvykle je podporováno připojení dvou pevných disků na jeden řadič, u SCSI až 15.

Napájecí – 12V většinou pro napájení pohonu disku a hlav, 5V slouží k napájení obvodů řídící desky.

Uzemňovací vodič se používá je-li disk instalován v kolejničkách z plastu.

- Pohony hlav

Mechanismus pohonu hlav pohybuje hlavami napříč diskem a nastavuje je do správné polohy nad požadovaným cylindrem. Používá se více druhů pohonu hlav, všechny druhy jsou odvozeninami dvou základních typů:

Elektromagnetický pohon

Krokovací motor se používá  více v disketových mechanikách, kde přesnost tohoto pohonu je vyhovující, neboť hustota stop  u disket je nesrovnatelně nižší než u pevných disků.

V současnosti se u pevných disků používá elektromagnetický pohon hlav,  Fluidní ložiska- vazká tekutina

Elektromagnetický pohon – lineární – Je to permanentní magnet obklopující cívku na vystavovacím raménku.Když prochází proud cívka pohybuje vystavovacím raménkem. Směr závisí na polaritě procházejícího proudu

- Pohon ploten disku

Pohon disku tvoří motor, který je vždy přímo připojen k hřídeli otáčejícím plotnami disku (tedy bez žádných převodů). Motory musí být tiché a bez vibrací, jinak by mohly narušit čtení nebo zápis dat. Musí mít také přesně řízenou rychlost, které je zajištěno speciálními obvody.

U většiny disků je pohon na spodní straně mechaniky, některé dnešní disky mají pohon vestavěný přímo do hřídele.

- Konfigurační prvky (spojky a přepínače)

Slouží především k nastavení pořadí disku (master, single, slave).