Skenery a plottery

SKENERY

Jsou to oči našeho počítače. Umožňuje počítači převést kresbu nebo foto na kód(vysvětlit),který pak grafický program může použít pro zobrazení na obrazovce,nebo k reprodukci na tiskárně. Skener nám také umožní převádět tištěný text na text,který lze upravovat a to pomocí softwaru pro optické rozlišování znaků (OCP) Optical Character Recognition. Jsou dva základní typy skenerů podle způsobu,jakým se vzájemně míjí stránka a skenovací hlava. O skeneru s podáváním posunují mechanické válečky papír kolem hlavy. U plochého skeneru leží papír nehybně na skle a hlava se pohybuje podobně jako u kopírky. Plochý skener vyžaduje řadu zrcadel,které udržují zaostření obrazu snímaného hlavou čočky,přes něž obraz přechází na blok snímačů. Protože žádné zrcadlo není dokonalé,obraz  se počtem zrcadel zhoršuje,ovšem výhoda,že lze skenovat velké a tlusté předměty to vyváží. Dokonalost skeneru spočívá v jeho schopnosti převádět neomezený rozsah úrovní analogového napětí na digitální hodnoty (jedničky a nuly). Některé dokáží rozlišovat jenom černou a bílou – jenom pro text – když rozlišují stupně šedi – i obrazy- barevné skenery používají pro detekci odraženého světla červený modrý a zelený filtr

Plochý skener.

- Zdroj světla osvětluje list papíru,který je položený lícem dolů na skleněnou plochu,která je nad snímacím mechanismem.Prázdná nebo bílá místa odrážejí víc světla než černá a barevná písmena,nebo odrážky,

- Motor pohybuje skenovací hlava,která je pod stránkou.Při pohybu skenovaní hlava zachycuje světlo odražené od jednotlivých partií stránky velkých přibližně 7 tisícin čtverečního mm

- Světlo se od stránky odráží přes systém zrcadel,která se musí stále otáčet,aby udržela zaostřování paprsků na čočky

- Čočky zaostřují paprsky na světlo citlivé diody, které převádějí světlo na elektrický proud.

Když je to v barvě,odražené světlo se směruje přes červený,modrý a zelený filtr umístěný pod jednotlivými diodami

- ADC (analogově digitální převodník,uloží každou analogovou hodnotu,jako digitální

pixel představující intenzitu světla oblasti kolem řádku, který obsahuje 300 až 12000 pixelů na čtvereční palec

- Digitální informace je odeslána softwaru v PC,kde jsou data uložena ve formátu, se kterým pracuje grafický program,nebo program pro optické rozložení znaků.

Posun papíru u skenerů s podáváním:

Kvalitnější skenery posunují papír kolem hlavy,která zůstává vždy v klidu.Válcový mechanismu vede papír mezi gumové válce,jako u faxového stroje. Další systém podávání je bubnový,který podává papír pomocí rotačního bubnu.Poslední vakuový přímý podávací mechanismus používá odsávací trubky,které drží papír na pásu,který se otáčí kolem hlavy.

Plottery: Souřadnicové zapisovače

Souřadnicové zapisovače slouží k výstupu grafické informace na papír nebo podobný materiál. Konstruují se buď jako plošné (kreslící stoly) nebo válcové (stojanové). Vstupem zapisovačů jsou nejčastěji povely pro kreslení elementárních objektů (např. úseček z různých typů čar, bodů, znaků, kruhových oblouků apod.) a nebo údaje o dalším směru kresby vyjádřené jako přírůstky ve směru os x a y. Kreslící stoly jsou velmi rozšířené. Jejich kreslící plocha má často rozměry větší než 1×1 m. Po dvou vodících lištách stolu se nad kreslící plochou pohybuje rameno a na něm pojíždí kreslící hlava a pisátko, které je většinou výměnné, což dovoluje i barevnou kresbu. Jeho pohyb je řízen s přesností až 0,05 mm a může dosáhnout rychlosti až 1 m/s např. při kreslení dlouhých úseček.

U bubnových zapisovačů je papír unášen otočným bubnem, a to na rozdíl od tiskáren oběma směry. Ve směru osy bubnu se pohybuje pisátko. Výhodou je, že jeden rozměr kreslící plochy není teoreticky omezen. Výstup z počítače je vždy číslicový, a proto musí být upravován. To je možné dvěma způsoby podle vlastních pohonných motorů. Jedná se o motory krokové a servomotory. U krokových motorů je signál z počítače zesílen a současně přeměněn z jedné číslicové formy na jinou - formou inkrementů a dekrementů. V každé ose je pak jeden krokový motor.

Tyto dva motory pak pohybují vlastní kreslící hlavou. Přesnost je závislá na jemnosti kroků, převodech atd. U servomotorů je signál z počítače převáděn pomocí D/A převodníku na elektrické napětí, kterým se řídí otáčky servomotorků v jednotlivých osách. Tyto servomotory pak opět pohybují vlastní kreslící hlavou. Čím je dokonalejší převod čísla na otáčky motoru, tím větší přesnosti může souřadnicový zapisovač dosáhnout.