Monitory,rozdělení,princip,poruchy

Zobrazovací jednotky Monitory

CRT (Cathode Ray Tube)

Vzduchoprázdná elektronka ,v ní se emitují elektrony na obrazovku paprskem,který je soustředěn do bodu. Paprsek je zaostřován vychylovacími a zaostřovacími cívkami.

Rastrem je nazývána výsledná trasa paprsku

Horizontální frekvence – rychlost s jakou paprsek přejíždí z levé strany obrazovky na pravou.

Zobrazení barev – je dosaženo tím,že elektronová děla jsou tři a každé z nich vyzařuje proud pro jednu základní barvu:Zelenou,modrou a červenou

Stínící maska – buď děrovaná,nebo štěrbinová – slouží k seskupení tří barev do jedné skupiny.

Jakmile elektrony dopadnou na stínítko – rychle se rozsvítí , ale také rychle zhasnou – proto musí být celý obraz monitoru neustále obnovován.

Obnovovací frekvence – rychlost obnovování – optimální 85 Hz

Čím nižší,tím více se zrak unavuje.

Modernější monitory mají vícefrekvenční obnovování

Vypouklé a ploché obrazovky – ploché jsou modernější, vžilo se pro ně označní FST

Rozhraní DVI

1999 se objevili klasické monitory obsahující rozhraní DVI (Digital Video Interface) převzaté z plochých LCD monitorů . Má zvláštní dvaceti vývod

# Typy obrazovek

# Podle umístění a tvaru otvorů masky a tím i odpovídajícímu nanesení luminoforů je možné rozlišit tři základní typy barevných obrazovek:

### - obrazovka Delta (Dot Trio):

#### jednotlivé otvory v masce jsou kruhové a jsou uspořádány do trojúhelníků (velké písmeno delta - D)

#### stejným způsobem jsou uspořádány i luminofory na stínítku

#### nevýhodou tohoto typu masky (obrazovky) je velká plocha, která je tvořena kovem masky a která způsobuje větší náchylnost k tepelné roztažnosti

#### vzhledem k tomuto poskytovaly v minulosti obrazovky typu Delta poměrně nekvalitní obraz

#### používaly se u prvních barevných televizorů

#### pozdější zlepšení výrobních technologií umožnilo je-jich návrat a dnes se používají u relativně velké části monitorů

### - obrazovka Inline (Slotted Mask):

#### otvory v masce jsou obdélníkového tvaru a jednotlivé luminofory jsou naneseny v řadě vedle sebe

#### obrazovka Inline je dnes nejrozšířenějším typem obrazovky u barevných televizorů

#### používá se i u některých monitorů

# Poruchy geometrie obrazu

# Vznikají nejčastěji vlivem nepřesného vyrobení vychylovacích cívek (popř.jinou závadou monitoru)

## Elektronové svazky nejsou přesně vychylovány, tzn., že neopisují přesný obdélník, ale nějaký obrazec, který vznikne zkreslením tohoto obdélníku

## To má za následek, že obraz se nejeví jako obdélník s poměrem stran 4:3, ale vykazuje některou z následujících poruch

## Poznámky:

### v konkrétním případě se mohou vyskytovat i poruchy, které vzniknou složením poruch výše uvedených

### je možné, že některé poruchy (soudkovitost, poduškovitost, lichoběžníkovitost, rovnoběžníkovitost) nemusí být vždy osově souměrné

### některé poruchy bývá možné napravit pomocí korekcí vyvedených na předním panelu monitoru

### pokud tyto korekce monitor nemá nebo jejich rozsah pro nápravu nedostačuje, je nutné provést servisní zásah

# Parametry monitorů

## Každý monitor musí být přizpůsoben grafické kartě ke které má být připojen

## Monitory je možné rozdělit do dvou základních skupin:

### monochromatické (černobílé):

#### informace zobrazují pouze v odstínech jedné barvy (obvykle bílá, oranžová, zelená)

### barevné (color):

#### umožňují zobrazovat více různých barev současně

## Velikost obrazovky:

### stínítko obrazovky monitoru je tvaru přibližného obdélníku s poměrem stran 4:3 nebo 16:4

velikost každé obrazovky je udávána její úhlopříčkou

### úhlopříčka udává její celou velikost a nikoliv velikost její aktivní plochy

## Monitory FS - Full Screen:

### monitor je schopen využívat celou viditelnou plochu obrazovky

### na obrazovce nevznikají nevyužité černé okraje, do kterých není možné obraz roztáhnout a které byly pozorovatelné zejména u starších 14” monitorů

## Obnovovací frekvence:

### frekvence s nimiž (v konkrétním rozlišovacím režimu) elektronové svazky probíhají jednotlivé řádky obrazovky

### rozlišujeme dva typy obnovovacích frekvencí:

#### horizontální frekvence (řádkový kmitočet):

##### udává, kolik řádků vykreslí elektronové svazky monitoru za jednu sekundu

##### měří se v kHz

#### vertikální frekvence (obnovovací kmitočet obrazu):

##### úzce souvisí s horizontální frekvencí

##### udává počet obrazů zobrazených za jednu sekundu

##### měří se v Hz

### obecně platí, že čím vyšší jsou tyto frekvence pro dané rozlišení, tím kvalitnější a stabilnější obraz monitor poskytuje

### při nízkých frekvencích je obraz nestabilní (poblikává) a při delší práci působí únavu zraku

### nestabilita obrazu je zapříčiněna tím, že při nízkých obnovovacích frekvencích dlouho trvá, než elektronové svazky vykreslí na obrazovce všechny řádky

### to má za následek, že luminofory mají tendenci po uplynutí takto dlouhé doby pohasínat

### pohasínání a následné rozsvícení luminoforů způsobuje nepříjemné blikání obrazu

### konkrétní parametry, které jsou ještě vyhovující a které již ne, jsou silně subjektivní

### uvádí se, že při rozlišení 1024 ´ 768 by vertikální frekvence měla být minimálně okolo 72 Hz

## Prokládaný režim

### tento režim se používá v okamžiku, kdy monitor není schopen zvládnout vysoké obnovovací frekvence pro režimy s vysokým rozlišením

### pro zobrazení těchto režimů se obraz  rozloží do dvou dílů:

#### při prvním průchodu elektronových svazků se vykreslí všechny liché řádky

#### po návratu paprsku se vykreslí všechny sudé řádky

### tento systém poskytuje lepší obraz, než kdyby monitor zobrazoval s nízkou frekvencí všechny řádky postupně jako u neprokládaného (non-interlaced) režimu

### obraz je však podstatně horší než v případě, kdy monitor dokáže použít vyšší frekvenci a pomocí ní neprokládaně zobrazit celý obraz

### prokládaný režim je charakteristický tím, že obraz se chová mírně neklidně - „mrká” a jsou pozorovatelné slabé tmavé vodorovné pruhy

### při dlouhé práci s takovým monitorem dochází 
k únavě zraku

## Digitální ovládání (mikroprocesorové řízení):

### ovládání monitoru (jas, kontrast, nastavení geometrie obrazu) je realizováno pomocí digitálních prvků a nikoliv pomocí analogových potenciometrů)

### monitory jsou vybaveny pamětí, do níž je možné uložit nastavení obrazu pro různé režimy

## Odzrcadlení:

### technologie, při které se leptáním, mechanickým zdrsněním nebo nanesením speciální vrstvy na stínítko obrazovky zabraňuje odrazům světla na monitoru

## Flat Screen:

### monitor jehož obrazovka má jen velmi malé (popř. žádné) zakřivení

## Funkce green:

### dovoluje přepnutí monitoru po určité době od posledního ovládání počítače uživatelem (poslední stisk klávesy, poslední pohyb myší apod.) do pohotovostního režimu

### v pohotovostním  režimu monitor nic nezobrazuje a jeho příkon je podstatně nižší (8 W – 15 W)

### po započetí práce s počítačem se opět automaticky přepne do pracovního režimu (u 17“ cca 125 W)

## Demagnetizace masky obrazovky (degaus-sing):

### vlivem magnetického pole Země, popř. působením magnetického pole některých předmětů (permanentní magnet, reproduktory apod.) může dojít ke zmagnetování masky obrazovky

### zmagnetování masky se projeví jako nečistota barev

### demagnetizace je dvojí:

#### automatická: provádí se vždy po zapnutí monitoru

#### manuální: provádí se vyvoláním patřičného ovládacího prvku monitoru

## Multimediální monitor:

### monitor vybavený:

#### reproduktory pro přehrávání zvukových záznamů

#### popř. mikrofonem pro pořizování zvukových záznamů