- Země – tvar geoidu	 pro tvorbu map se používá tvar referenční elipsoidy

 v kartografii nahrazen referenční koulí

- glóbus = trojrozměrný kulový model Země

Kartografická zobrazení

- kartografická zobrazení = početní a konstrukční metody, jejichž pomocí lze sestrojit zeměpisnou síť v rovině mapy

-mapy jsou vždy zkreslené

- dělení kartografických zobrazení:

- podle zkreslení

a) plochojevná zobrazení

– nezkreslené plochy, zkreslené úhly a délky

- vhodné pro srovnávání velikosti různých území

b) úhlojevná zobrazení

- bez úhlů a zachovávají tvar, zkreslují plochy a délky

- použití v geodézii a v námořní plavbě

c) délkojevná zobrazení

- nezkreslené délky – jen v určitých směrech (podél poledníků nebo jen podél rovnoběžek)

d) vyrovnávací zobrazení

- tlumí zkreslení ploch i úhlů (pokud možno, aby byly v rovnováze)

- podle polohy konstrukční osy

a) zobrazení v poloze normální (pólové)

– konstrukční osa roviny, válce, kužele je shodná s osou glóbu

b) v poloze příčné (transverzální)

– konstrukční osa leží v rovině rovníku

c) v poloze obecné (šikmé)

-  konstrukční osa prochází středem glóbu v libovolném směru

- podle druhu zobrazovací plochy

a) azimutální zobrazení

- zobr. plochou rovina

- v normální poloze se dotýká pólu – poloha pólová

- v příčné poloze – dotyk na rovníku

- v obecné poloze – dotyk kdekoliv)

- vhodné pro mapování polárních oblastí

b) válcová zobrazení

- zobr. plochou plášť válce

- v normální poloze – dotyk podél rovníku – tečný válec

- v příčné poloze – dotyk na pólech

- v obecné poloze – dotyk kdekoliv)

- vhodné pro úzká,protáhlá území kolem nějaké hlavní kružnice

c) kuželová zobrazení

- zobr. plochou plášť kužele

- v norm. poloze – dotyk podél jedné rovnoběžky, vrchol kuželu nad pólem

- v příčné poloze – vrchol kuželu nad rovníkem

- pro území protáhlé podél vedlejší kružnice (např. dříve ČSR)

d) obecná zobrazení

- geografická síť odvozena od matematicky formulovaných požadavků

- většinou pro mapy světa na jednom listu

Vznik mapy

a)mapy původní-vzniklé z přímého měření v terénu nebo na základě fotogrammetrického vyhodnocení.

b)mapy odvozené-zpracované z map původních,obvykle většího měřítka s použitím kartografické generalizace.

Tvorbu původních map můžeme rozčlenit do 5 etap

1.Práce astronomické-mají za úkol stanovit astronomickým měřením přesnou polohu(zeměp. Šířku a délku.)

2.Práce geodetické-dva hlavní úkoly:vytvořit na mapovaném území soustavu trojúhelníků-trigonometrickou síť.Vytvořit nivelační sít

3.Práce topografické-práce v terénu,podrobné polohopisné a výškopisné měření.

4.Práce kartografické-Kartografové zpracovávají výsledky topografických prací do formy kartografického díla

5.Práce reprodukční-kartografická polygrafie.Reprodukce a tisk map.

Obsah mapy

- kartografická generalizace = výběr a zevšeobecnění objektů znázorněných na mapě

- obsah mapy :

- matematické prvky (zeměpisné souřadnice, měřítko, mapový rám)

- polohopis

- výškopis

- popis mapy

- polohopis

- znázorňuje vzájemnou polohu objektů zemského povrchu v horizontálním směru

- pobřežní čáry, vodstvo, dopravní linie, hranice, sídla, vegetační porosty,…

- půdorysné čáry, smluvené značky

- výškopis

- znázorňuje výškové poměry a tvar reliéfu

- výškové body (kóty)

- vrstevnice = čáry spojující místa se stejnou nadm. výškou

- stínování – předpoklad,že krajina je osvětlena ze SZ  zastíněné JV svahy

- barevné vrstvy (=barevná hypsometrie) – vybarvení ploch mezi určitými vrstevnicemi

- popis mapy

- názvy osad, hor, řek apod. uváděny odlišným způsobem (velikost, sklon, tvar písma.,..)

- zeměpisná jména

a) místní (názvy obydlených míst)

b) pomístní (neobydlená místa – názvy přírodních objektů, pozemků, hor, vod ..)

- cizí názvy

a) transpozice = v původním znění (u jazyků píšících latinkou)

b) transliterace = přepsány z nelatinské abecedy do latinky (z azbuky, arabského písma,…)

c) transkripce = fonetický překlad ze slabikového nebo pojmového písma (z čínštiny,.,.)

Kartografické vyjadřovací prostředky

= půdorysné kresby a grafické symboly = mapové značky

- bodové značky – výškové body, důležité budovy, pomníky, prameny,…

- čárové značky – vodní toky, komunikace, hranice, izolinie (místa se stejným tlakem vzduchu,teplotou,)

- plošné značky – zahrady, lesy, pastviny, rašeliniště, chmelnice, vinice,…

- kartogramy (plošnými značkami znázorněny statistické údaje)

-např. zalesnění ČR

- kartodiagramy ( územní celek, v jehož centru znázorněn diagram)

- např. věkové složení obyvatelstva v okresech

Druhy map

- podle měřítka:

měřítko mapy = poměr vzdáleností na mapě a vzdáleností ve skutečnosti

-např. 1 : 10 000 …..1 cm na mapě = 10 000 cm ve skutečnosti

a) mapy velkého měřítka

- do 1 : 200 000

- podrobné mapy (plány do 1 : 5000, topografické mapy do 1: 10 000 – např. turistické)

b) mapy středního měřítka

- od 1 : 200 000 do 1 : 1 000 000

c) mapy malého měřítka

- nad 1 : 1 000 000 ;  světadíly

- podle obsahu

a) mapy s topografickým obsahem

- podrobné mapy: velká měřítka do 1:5000 – katastrální mapy

- topografické mapy: velká a střed. měř. (1:10 000 až 1: 500 000)

- obecně geografické: malá měřítka, velké územní celky

b) mapy tematické

– mapy přírodních jevů: 	fyzickogeografické, geologické, meteorologické, hydrologické mapy atd.

- mapy společenských jevů: ekonomickogeografické, silniční, železniční, mapy obyvatelstva,…

- ostatní tematické mapy: mapy životního prostředí, turistické, dějepisné,..

- podle účelu

a) mapy pro hospodářskou výstavbu (plánovací, projekční mapy,..)

b) mapy vědecké (mapy vědeckého bádání)

c) mapy vojenské ( využívané v armádě)

d) školní mapy (nástěnné obecně geografické,..)

e) atlasy (soubory map jako celek)

Dálkový průzkum Země

= vědní obor vyhodnocující a prognózující jevy na povrchu  v atmosféře planety na podkladě digitalizovaných snímků pořizovaných speciálními měřicími kamerami (umístěné např. na umělých družicích Země)

- záznamová média snímku mohou mít upravenou citlivost pro zvýraznění určitého jevu – např. rozdílů teplot